Проект планировки застроенной территории части микрорайона № 29  центрального район в г. Рубцовске Алтайского края

Земельный участок части микрорайона № 29  площадью  1,25га  располагается в центральном жилом районе  города Рубцовска Алтайского края, входит в состав зоны городского центра  (Ц-1) по карте градостроительного зонирования и генплана города,  составляет северо-западную часть микрорайона № 29 и ограничен: с севера и запада соответственно пер. Улежникова и пр. Ленина, с юга и востока соответственно пер. Добродомова и ул. Куйбышева.
      Участок преимущественно застроен индивидуальными малоэтажными жилыми домами  с приусадебными участками, подлежащими сносу по проекту,  в северо-западной части участка располагается трехэтажное существующее здание торгово-бытового назначения, подлежащее сохранению и возможному развитию в плане в пределах отведенного земельного участка.   К северо-восточной  части участка, в пределах красных линий  пер. Улежникова, располагается остановка общественного автотранспорта  «Город  –  Сады-огороды»   с временной  торговой инфраструктурой,  представленной киосками и павильонами некапитального характера.

Прилегающие улицы за исключением пер. Добродомова имеют твердое асфальто-бетонное покрытие, пер. Добродомова имеет переходное гравийно-щебеночное покрытие  проезжей части;  обустроенные тротуары  имеют только проспект Ленина и пер. Улежникова.  Подъезд  автотранспорта к участку возможен со всех сторон по прилегающим улицам, существующее транспортное обеспечение осуществляется по пр. Ленина и пер. Улежникова общественным транспортом, представленным троллейбусами, автобусами  и маршрутным  малотоннажным автотранспортом.  Остановки общественного транспорта располагаются в пешеходной доступности по всем направлениям.

Проект планировки части микрорайона № 29 центрального жилого района выполнен ООО «Архитектон» с целью определения зоны планируемого размещения административно-торгового здания и других объектов обустройства общегородского центра.  Представленным проектом  приведено обоснование соблюдения санитарных, противопожарных и градостроительных норм, а также соблюдение законных прав и интересов правообладателей смежных земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на данных участках; проектом планировки предусматривается:  проектная организация территории части микрорайона, застройка и инженерное обеспечение, благоустройство и озеленение,  определение параметров планируемого строительства.

Проектом  планировки на планируемом участке части микрорайона № 29  предлагается :

1.   Сохранить: в северо-западной части участка существующее трехэтажное здание торгово-бытового назначения и  в северо-восточной части участка  существующую   остановку общественного автотранспорта  с временной  торговой инфраструктурой;

2.    Произвести  снос всех ветхих малоэтажных жилых домостроений в пределах рассматриваемого участка данной части мкр-на № 29.

3.   Разместить три  проектируемых общественных здания, а также  объекты инженерного обеспечения  к ним, предполагаемые в подземном исполнении, с подъездами и подходами, благоустройством  и озеленением прилегающей территории:

в западной части участка на территории 3 –х подлежащих сносу ветхих жилых индивидуальных домостроений  по проспекту Ленина №№  93, 95¸ 97  расположить  3-этажное с цокольным этажом административно-торговое здание – на первую очередь строительства;

в южной части участка на территории  домостроений  № 99  по пр. Ленина и №№ 35, 37, 39 по ул. Добродомова  и  №№  38,40 по ул.  Куйбышева разместить 3-этажное здание многофункционального назначения обслуживания населения;

в восточной части участка на территории домостроений №№ 30а, 32, 34  расположить 3-этажное   здание универсального зала, а также на территории домостроения № 36 – кратковременную открытую автостоянку (парковку) к данным объектам.

Территория домостроений №№ 89, 91 по пр. Ленина, расположенная между существующим 3этажным зданием торгово-бытового назначения стоящего на пересечении пр. Ленина и пер. Улежникова  и проектируемым  административно-торговым зданием  и планируется в перспективе для расширения территории благоустройства последнего и размещения дополнительных парковочных мест кратковременной автостоянки.

Застройку  запроектированной части микрорайона № 29 планируется вести очередями, начиная для первой очереди с 2013 года.  В состав 1 очереди входит строительство административно-торгового здания   расположенного на территории домовладений №№ 93,95,97 по проспекту Ленина со сносом ветхих малоэтажных жилых домов и благоустройством прилегающей территории.

……. …