Приложение № 2

к заявке на размещение заказа

СОГЛАСОВАНО                УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "УКС" г. Рубцовска

_____________А.П. Сухачев

«___»_____________2013 г.

Техническое задание

на  выполнение  работ,  оказание  услуг    по  строительству  футбольного  поля  с

искусственным покрытием.

1.  Предмет  контракта:  Футбольное  поле  с  искусственным  покрытием,

расположенное по адресу :Алтайский  край , г.Рубцовск , ул.Калинина ,21

2.  Начальная (максимальная) цена контракта. Порядок формирования цены:

2.1. Цена государственного контракта установлена в соответствии с прилагаемым к

заявке сводным сметным расчетом и локальными сметами (Приложение 1).

Начальная  (максимальная)  цена  контракта  составляет:  17 946  000  (Семнадцать

миллионов  девятьсот  сорок  шесть)  рублей,  в  том  числе  НДС  18 %  в  сумме  2 737  525

рублей.

2.2.  В  цену  государственного  контракта    включена  оплата  всех  обязательств

Подрядчика  для  качественного  выполнения  работ,  услуг  по  контракту,  в  том  числе

стоимость  работ,  услуг,  материалов  и  оборудования,  с  учетом  расходов  на  перевозку,

командировочные  расходы,  страхование,  уплата  таможенных  пошлин, налогов,  сборов и

других обязательных платежей.

В цену контракта не включается стоимость материалов, которые передаются

Заказчиком Генподрядчику по акту приемки-передачи, а именно:

- стоимость искусственной травы МС 60 мм, зеленая 11000 Dtex – 7737 кв.м.,

- стоимость искусственной травы белая для разметки 11000 Dtex –   130 кв.м.,

- стоимость подложки – ленты для стыковки – 2700 п.м.

- стоимость клея «Кит ЦУ» - 740 кг,

- стоимость кварцевого песка – 180 тн.,

- стоимость резиновой крошки 1-3 мм – 100 тн.

Доставка материалов искусственного покрытия футбольного поля к месту укладки

осуществляется Генподрядчиком и стоимость доставки включается в цену контракта.

Стоимость доставки определена сметой №02-01, которая является приложением к

контракту.

В  цену  контракта  также  включена  стоимость  сертификации  футбольного  поля  с

искусственным покрытием по стандарту.

3.  Источник финансирования: краевой и местный бюджеты.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их

безопасности,  требования  к  результатам  работ  и  иные  показатели,  связанные  с

определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

В  соответствии  с проектно-сметной  документацией Подрядчик  должен  выполнить

следующий состав работ:

  Устройство футбольного поля

  Устройство выгреба 28 м3

  Малые формы

  Наружное электроосвещение

  Сертификация футбольного поля

Требования  к  качеству  работ,  в том числе  к технологиям производства  работ,

методам  производства  работ,  организационно-технологическим  схемам

производства работ, к безопасности выполняемых работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами, а так

же требованиями СНиП, ГОСТ, в том числе:

  СНиП  12-03-2001  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  1.  Общие

требования»;

  СНиП  12-04-2002  «Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.  Строительное

производство»;

  Отраслевых типовых инструкций по охране труда СП12-133-2000, СП 12-135-2003,

СП 12-136-2002, СП 12-137-2003; СП 12-131-95/СП12-132-99 Безопасность труда в

строительстве;

  СНиП 12-01-04 «Организация строительства»;

  Приказа МЧС РФ № 323 от 20.06.03 г.;

  ГОСТ 21779-82 Технологические допуски;

  СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве;

  ТОИР  -  Типовая  инструкция  по  охране  труда  для  рабочих  соответствующих

профессий;

  СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

  ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности;

   «Правилами  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей»,

утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации от 13.01.2003

№ 8

  СНиП 3.03.01-85 «Несущие и ограждающие конструкции»;

Генподрядчик  должен  обеспечить  безопасные  технологии  работ,  гарантирующие

безопасность сотрудникам объекта и безопасные условия  труда собственным работникам.

Генподрядчик обязан использовать для выполнения работ квалифицированных рабочих, а

также  привлекать  специалистов,  опыт  и  компетенция  которых  позволит  осуществлять

надлежащее руководство производством работ.

При  согласовании  с  авторским  надзором  допускается  замена  вида  работ

применительно  к  обеспечению  предназначения,  надежности  и  качества  выполненных

работ.  Применяемая  система  контроля  качества  на  выполненные  монтажные  работы

должна соответствовать требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-200).

Все  строительные  и  отделочные  материалы,  оборудование  должны  быть

сертифицированы по своим противопожарным свойствам.

Качество  выполненных  Генподрядчиком    работ  должно  соответствовать

требованиям,  предъявляемым  к  работам  соответствующего  рода,  если  иное  не

предусмотрено  законом,  иными  правовыми  актами  или  контрактом.  Результат выполненной  работы  должен  в  момент  передачи  Заказчику  обладать  свойствами,

указанными  в  контракте  или  определенными  предъявляемыми  требованиями,

установленного действующим законодательством, а если такое использование контрактом

не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Генподрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу,

отвечающую  требованиям  к  качеству,  более  высоким  по  сравнению  с  установленными

обязательными для сторон требованиями.

Генподрядчик  обязан  безвозмездно  исправить  по  требованию  Заказчика  все

выявленные  недостатки,  если    в  процессе  оказания  услуг  Генподрядчик  допустил

отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

Генеральный подрядчик должен:

  предоставить  Заказчику  заверенную  копию  Свидетельства  о  допуске  к  работам,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

выданного СРО, в соответствии с приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624;

  производить  отгрузку,  доставку  материалов,  изделий,  комплектующих  к  месту

работ,  а  также их приемку,  разгрузку,  складирование  осуществлять  собственными

силами в соответствии с действующими санитарными, противопожарными нормами

и  условиями  хранения  для  каждого  вида  материалов  (инвентаря,  оборудования,

транспорта, пр.);  строительные материалы, изделия и  оборудование,  завозимые на

объект для выполнения работ, сопровождать транспортными накладными;

  согласовать в течение трех дней с момента заключения Государственного контракта

с  Заказчиком  график  производства  работ.  Выполнять  работы  в  соответствии  с

данным графиком производства работ;

  вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход выполнения  работ,

данные о проведении испытаний и предоставлять фотоотчет скрытых работ;

  возмещать Заказчику расходы  за  электроэнергию,  теплоэнергию,  водоснабжение  в

течение  10  дней  с  момента  получения  от  Заказчика  счета,  подтвержденного

расчетом стоимости понесенных расходов;

  при случайном повреждении объекта во время производства работ восстановить его

за свой счет;

  оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный при производстве работ на

Объекте;

  в  случае  неудовлетворения  Заказчика  ходом  и  качеством  работ  или  записями  в

журнале  производства  работ  в  трехдневный  срок  принять  меры  к  устранению

недостатков, указанных Заказчиком;

  выполнять  работы  в  условиях  действующего  учреждения  в  соответствии  с

требованиями  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  экологической

безопасности,  установленными  нормативно-правовыми  и  нормативно-

техническими документами к видам работ, являющимися предметом договора;

  во  время  работ  проводить  производственный  контроль  качества:  входной,

операционный  и  приемочный  контроль  в  соответствии  с  указаниями  СНиП

«Организация строительства»:   обеспечить  соблюдение  техники  безопасности,  охраны  труда  своих  работников,

противопожарную  безопасность,  экологическую  безопасность,

электробезопасность.

  нести полную ответственность  за выполнение указанных мероприятий,  здоровья и

жизни,    находящихся  на  объекте  людей,  а  также  за  соблюдение  правил  техники

безопасности при транспортировке грузов на объект;

  систематически  выполнять  уборку  участка  работ,  а  по  окончании  работ

окончательную уборку и вывоз строительного мусора за пределы объекта;

  выполнять  на  строительной  площадке  необходимые  противопожарные

мероприятия,  правила  по  технике  безопасности,  охране  окружающей  среды,

зеленых  насаждений  и  земли  во  время  проведения  работ.  Нести  полную

ответственность  за  выполнение  указанных  мероприятий,  здоровья  и  жизни,

находящихся  на  объекте  людей,  а  также  за  соблюдение  правил  техники

безопасности при транспортировке грузов на объект;

  вывезти  в  недельный  срок  со  дня  подписания  акта  о  приемке  завершенного

строительства объекта за пределы строительной площадки строительные машины и

оборудование,  транспортные  средства,  инструменты,  приборы,  инвентарь,

строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и

другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком;

  обеспечить  сохранность  объекта  до  окончания  строительных  работ,

предусмотренных  настоящим  государственным  контрактом  и  при  сдаче  работ

сообщить  Заказчику  о  требованиях,  которые  необходимо  соблюдать  для

эффективного и безопасного использования результатов работы;

  своевременно  устранять  своими  силами  недостатки  и  дефекты  выявленных  при

приемке  работ  и  в  период  гарантийной  эксплуатации  объекта  при  условии,  что

данный дефект не вызван нарушением правил эксплуатации.

Гарантийный  срок  на  все  выполненные  работы    36 месяцев  с момента  подписания

акта о приемке законченного строительством объекта.

Срок  предоставления  гарантий  качества  на  используемый  товар  распространяется  в

полном  объеме  на  все  используемые  при  выполнении    работ  товары  (материалы,

оборудование и изделия) и составляет 36 месяцев.

Генподрядчик  должен  выполнить  работы  с  применением  материалов  и

оборудования согласно перечню:

Таблица № 1

№

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

1  Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона   0,061

2

Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ограждение АСМ,

100 м3 бетона и железобетона в деле

0,05

3

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением

охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100

отверстий

1,76

4  Анкера М8  HILTI   HST, шт.   176

5  Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой, шт.   12

6  Ограждение футбольного поля  Н=0,8 м.  АСМ, м.п.   105 №

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

7  Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта   0,194

8

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

0,078

9  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта   0,18

10

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

0,139

11

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного

грунта

1,39

12  Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания   0,304

13

Уплотнение основания с щебнем  пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 и 2, 100 м3

уплотненного грунта

0,03

14  Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона  0,014

15

Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений, 100 м3

железобетона в деле

0,138

16  Горячекатаная арматурная тип 1, т   0,048

17  Горячекатаная арматурная тип 2, т   0,939

18  Горячекатаная арматурная тип 2, т   0,006

19  Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, 100 шт. сборных конструкций   0,04

20

Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 и до до 5 м2, 100 шт. сборных

конструкций

0,08

21  Укладка балок перекрытий массой до 3 т, 100 шт. сборных конструкций   0,02

22  Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки   0,82

23

Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону, 100 м2 оштукатуриваемой

поверхности

0,43

24  Железнение поверхности, 100 м2 поверхности   0,43

25

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой

кладки и кирпичу или бетону, 100 м2 изолируемой поверхности

0,675

26  Установка люка, 1 шт.   1

27

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,

100 м2 дорожек и тротуаров

0,066

28  Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле   0,007

29  Раствор готовый кладочный цементный марки 50 или 75, м3   0,673

30

Доски обрезные обработанные или не обработанные антисептиком, толщиной 32 или 40 мм,

длиной 6 м, шириной 150 мм, толщиной 40 мм II сорта, м3 м3

0,02

31  Трубы стальные, м   0,7

32

Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа

грунтов - выемка грунта, 1000 м3 грунта

9,19

33

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1  - на

отвале, 1000 м3 грунта

4,869

34

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне

карьера на расстояние до 10 км- подвозка грунта из отвала, 1 т груза

7790,4

35

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне

сплошной, 1000 м2 поверхности

8,136

36  Полотно нетканое геотекстиль "Геотекс" 150г/м2 (4,3*130*559м2), м2   8136

37  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня   2,53

38  Камни бортовые, шт.   253

39

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала

основания (в плотном теле)

26,95

40  Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, м3   385

41  Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3   770

42  Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3   1540

43  Устройство искусственного травяного покрытия, м2   7700 №

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

44

Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,

100 м2 дорожек и тротуаров

9,02

45

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой

мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см, 100 м2 покрытия

9,02

46  Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня   1,3

47  Камни бортовые, шт.   130

48

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

0,018

49

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под столбы объемом до 3 м3, 100 м3

бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,009

50  Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, 1 т конструкций   0,398

51  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности    0,11

52  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза, 100м2 окрашив.поверх   0,11

53  Сетка для футбольных ворот, пара   1

54

Доски антисептированные обрезные длиной 6 м, шириной 100 или 150 мм, толщиной 40 мм I и

II сорта, м3

1,85

55  Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта   0,306

56

Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

0,2

57  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта   0,21

58

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта

0,287

59

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного

грунта

2,87

60  Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания   0,39

61

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

2,25

62

Устройство основания под трубопроводы щебеночного   -    засыпка  щебнем  дренажного

трубопровода, 10 м3 основания

5,25

63  Щебень из природного камня тип 1, м3   65,625

64

Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м

трубопроводов

7,5

65  Труба гибкая дренажная диам. 160мм, перфорированная код 141916А, м   757,5

66

Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, 100 м

трубопроводов

1,4

67  Трубы  полиэтиленовые  ПЭ63  SDR 41  225 мм., м.п.   140

68  Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм, шт.   12

69

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного

железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных

конструкций

0,8

70

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного

железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах( колодцы №11-17), 10 м3 кирпичных, бетонных и

железобетонных конструкций

0,701

71

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного

железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах (колодцы №18-21), 10 м3 кирпичных, бетонных

и железобетонных конструкций

0,447

72  Люки чугунные легкий, шт.   21

73  Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т   0,087

74  Пробивка в ж/бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий    0,4

75  Заделка отверстий площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки   1,83

76  Бетон тип 1,  м3  1,903 №

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

77

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм, 1 км

трубопровода

0,004

78

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм, 1 км

трубопровода

0,002

79

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной

изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм, 1 км трубопровода

0,002

80

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной

изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм, 1 км трубопровода

0,004

81  Пакля пропитанная, кг   53,9

82  Мастика, т   0,016

83  Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта   0,452

84

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

0,28

85  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта   0,5

86

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт

(80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта

0,202

87

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 и 2, 100 м3 уплотненного

грунта

2,02

88  Устройство бетонной подготовки, 100 м3   0,337

89

Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300

мм, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

1,941

90  Горячекатаная арматурная тип 1, т   0,778

91

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 или 12 мм,

т

7,166

92  Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т   0,372

93

Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей

высотой до 2,2 м, 100 м ограды

2,58

94

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных

профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т

3,815

95  Панели металлические сетчатые, м2   699,86

96

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, 100 м2 окрашиваемой

поверхности

1,79

97

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа

грунтов 2, 100 м3 грунта

1,59

98  Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта  1,587

99

Рытье ям вручную глубиной 3 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов

2, 1 электрод заземления

4

100

Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до

2 отверстий, 1 канало-километр трубопровода

0,03

101

Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т

опор

7,36

102  Опоры  высокомачтовые  со стационарной  короной  ВМОН-25/10 с н/о оцинкован.   Амира, кпл.  4

103

Монтажный комплект для обустройства  фундамента  МК 900(800)+М30*2000/20 оцинков.

Амира, кпл.

4

104  Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг, 100 м кабеля  4,5

105  Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг, 100 м кабеля  0,2

106  Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля  3,35

107  Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100 м кабеля  0,3

108  Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн, 1 шт.  4

109  Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными, 1 шт.  32

110  Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт.  0,4

111  Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м  0,12 №

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

112

Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый

на металлическом основании, 1 шт.

1

113  Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.  1

114

Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в

линии 2, 1 шт.

3

115

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м

11,2

116  Кабель тип 1, 1000 м  0,45

117  Щит с монтажной панелью тип 1, шт.  1

118  Щит с монтажной панелью тип 2, шт.  4

119  Выключатель тип 1, шт.  1

120  Выключатель тип 2, шт.  4

121  Выключатель тип 3, шт.  4

122  Выключатель тип 4, шт.  32

123  Электросчетчик 220/380 В  5А   Меркурий  230АМ-03 или эквивалент, шт.  1

124  Трансформатор тока   ТТИ-А, шт.  3

125  Нулевая шина 8х12  , 14 отверстий   14/2, шт.  8

126  изолятор нулевой шины, шт.  8

127  Шина  на 2 габарита  для щитов ПР, шт.  1

128  Кабель  АПвБбШВ   4х70  мм2, шт.  50

129  Кабель КГХЛ   3х2,5  мм2, шт.  1120

130  Прожектор,. кпл  32

131  Блок   ПРА  ДРИ -2000, кпл.  32

132  Лампа, кпл.  32

133

Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным

(шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м, 1 м3

конструктивного объема свай

25,08

134  Бетон тип 3  28,591

135  Горячекатаная арматурная тип 1, т   0,096

136  Горячекатаная арматурная тип 2, т   0,028

137  Горячекатаная арматурная тип 3, т   0,57

138

Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с

сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм, м

2

139

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и

железобетона в деле

0,115

140  Бетон тяжелый, класс В20 или В22,5, м3  11,693

141  Горячекатаная арматурная тип 2, т   0,27

142

Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и

железобетона в деле

0,004

143  Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т  0,02

144

Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий -

применительно, 1 т конструкций

0,055

145  Сталь угловая, т  0,33

146  Монтаж рамы трибуны, 1 т конструкций  9,72

147  Монтаж стоек трибуны, 1 т конструкций  1,476

148  Монтаж балок трибуны крыши, т  3,06

149  Монтаж балок трибуны сидения, т  2,538

150  Монтаж связей трибуны, 1 т конструкций  0,738

151  Монтаж прогонов крыши, 1 т конструкций  2,514

152  Монтаж подкосов трибуны, 1 т конструкций  1,062 №

п/п

Наименование работ, материалов и единица измерения  количество

153  Монтаж связей горизонтальных, 1 т конструкций  0,168

154

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката

собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т  18,342

155

Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной

600 мм, толщиной 5 мм, т  2,934

156  Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения  0,846

157  Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т  1,068

158  Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов  18,84

159  Болты с гайками и шайбами строительные, т  0,228

160  Установка пластиковых сидений, 100 шт. изделий  4,8

161  Постановка болтов строительных с гайками и шайбами к сидениям, 100 шт. болтов  19,68

162  Болты с гайками и шайбами строительные, т  0,24

163  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза, 100м2 окрашив.поверх

5,4

164  Покрытие пленкой стен и кровель - применительно, 100 м2 покрытия  2,88

165  Ткань, м2  288,24

166

Огнезащитная пропитка текстильных материалов хлопчатобумажных, льяных и шелковых

тканей с содержанием синтетики до 10% составом "Нортекс-Х" или эквивалент, 100 м2

обрабатываемой поверхности

2,88

Примечание: все указания на товарные знаки принимать со словом «или эквивалент».

Технические характеристики используемых материалов

Таблица № 2

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

1.  Краска

Розово-бежевая и светло-

бежевая и светло-серая

Массовая доля пленкообразующего вещества, %: не менее 22;

Массовая доля летучего вещества, %: менее 12,1;

Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 при

температуре (20,0±0,5) °С: 65-140;

Степень перетира, мкм: не более 80;

Укрывистость невысушенной пленки краски, г/м2

: не более 235.

2.  Олифа

Льная (высший или первый сорт) или конопляная

Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее 1500

Отстой, % (по объему), не более 1

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), с не

менее 26

Плотность, г/см3

менее 0,95

Кислотное число, мг КОН, до 7

Йодное число, г/йода на 100 г, более 15

Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5,

%, не более 0,016

Массовая доля золы, %, менее 0,3

3.  Горячекатаная

арматурная тип 1

Плотность стали, 7850 кг/м3

Площадь поперечного сечения стержня, см2 не менее 0,5

Масса 1 м профиля менее 0,8 кг

Диаметр от 8 до 12 мм

Класс арматурной стали не менее А-I

Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс, 80С

Массовая доля элементов, %

Углерод менее 0,3 ,

Кремний - от 0,6 до 0,9,

Марганец не менее 1,2

Предел текучести sт, Н/мм2 более 230

Временное сопротивление к разрыву sв, Н/мм более 370

Относительное удлинение d5, % - менее 25

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

4.  Гидроизоляция

Марка МБР65 или МБР75 или МБР90 или МБР100

Условия применения не ниже минус 30 и не выше плюс 40

Содержание текстиля резиновой крошки, %, не более  5

Влажность резиновой крошки, %, не более  1,5

Содержание черных металлов резиновой крошки после магнитной

сепарации, %, не более 0,1

Крупность частиц резиновой крошки размером: 1 мм, не менее

96% и 1,5 мм, не более 4%

Температура размягчения по методу «Кольца и шара», °С, не менее

65

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, не менее 15

Растяжимость при 25 °С, см, не менее 2

Водонасыщение за 24 ч, %, не более 0,2

5.  Швеллер тип 1  Марка стали 18пс

Швеллер с уклоном внутренних граней полок или с

параллельными гранями полок внутренних граней полок № 18 - 24

Площадь поперечного сечения, см2

от 20

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

не менее 1000

момент сопротивления, см3

не менее 120 и менее 243

радиус инерции, см более 8

Статический момент полусечения, см3

более 110

Для оси Y-Y

момент инерции, см4

не менее 100

момент сопротивления, см3

не менее 20

радиус инерции, см не менее 2

Расстояние от оси У—У до наружной грани стенки, см более 2

6.  Битумы нефтяные

строительные тип 1

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм более 18

Растяжимость при 25 °С, не менее 1,0

Растворимость, %, не менее 99,50

Изменение массы после прогрева, %,не более 0,50

Температура вспышки °С, не ниже 240

Температура размягчения по кольцу и шару, °С

90-105

7.  Труба стальная тип 1

Электросварная

прямошовная не

оцинкованная

Толщина стенки  2,5 мм

Масса 1 м труб, кг 2,31

Плотность стали, 7850 кг/м3

Марка – стали Ст2кп или Ст2пс или Ст2сп или Ст4пс или Ст4кп

или Ст4сп

Относительное удлинение, %, более 4

Цвет - серый или белый.    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

8.  Гидроизоляция

Плотность насыпная - 1,3-1,5 г/кубический сантиметр.

Пожаровзрывобезопасен.

Морозостойкость - не менее F300.

Адгезия с бетоном - более 1,15 Мпа.

Водонепроницаемость - выше W 11.

Прочность на сжатие - не менее 30 (300) МПа (кгс/см2)

Сроки схватывания : начало - не ранее 1,5 час., конец - не позднее

5 час.

9.  Камни бортовые тип 1

Камень бортовой

Ширина 180мм

Высота 300 мм

Длина 3000мм или 6000мм

Класс по прочности на сжатие бетона не менее В30

Масса более 0,3 т

Армирование камня из не напрягаемой или напрягаемой арматуры

Класс арматуры АI или А III или А-IV

Контрольная нагрузка по проверке на прочность, тс не менее 0,69

10.  Грунтовка

Пленка матовая или полуглянцевая

Массовая доля нелетучих веществ, % 50-60

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4

мм при температуре 20 ºС, с, не менее 45

Время высыхания до степени 3 при температуре 20 ºС, ч, не более

12

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Прочность пленки при ударе, см, не менее 50

Твердость пленки, усл. ед.  не менее 0,35

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Расход на один слой, г/кв.м. 50-100

11.  Уголок тип 1  Плотность стали 7850 кг/м3

Уголок горячекатаный неравнополочный или горячекатаный

равнополочный. Высокой или обычной точностью

Ширина большей полки, мм не менее 50

Ширина меньшей полки, мм не более 50

Толщина полки, мм 3-6

Предельные отклонения ±, мм

по ширине полки не более +1,5 и не менее (-1,5)

по толщине полки не более +0,3 и не менее (-0,5)

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

менее 13

момент сопротивления, см3

более 3

радиус инерции, см менее 2

Центробежный момент инерции менее 13    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Масса не более 5 кг

12.  Бетонная смесь тип 1  Бетон легкий

По назначению: конструкционный или конструкционно-

теплоизоляционный или теплоизоляционный

Класс по прочности на сжатие не менее В1,5 и не более В20

Водопроницаемость не хуже W4

Средняя плотность от D400

Вид крупного пористого заполнителя  (вермикулит или

вспученный перлитовый щебень или керамзитовый гравий или

щебень из пористых горных пород)

13.  Прожектор.

Корпус прожектора и

выносного независимого

блока ПРА изготовлены из

силумина методом литья

под давлением, покрыты

термостойкой порошковой

эмалью.

Защитное стекло -

силикатное, термостойкое;

ударопрочное

Все элементы крепления и

защитные решетки

выполнены из

нержавеющей стали.

Прожекторы с решеткой

безопасности.

Рефлектор,

обеспечивающий

светораспределение с углом

рассеяния 56 градусов.

Источник света - лампа

металлогалогенная

Отражатели изготовлены из высококачественного алюминиевого

проката, зеркального  или диффузного  характера отражения

14.  Горячекатаная

арматурная тип 2

Плотность стали, 7850 кг/м3

Диаметр менее 8 мм

Площадь поперечного сечения стержня, см2

не менее 0,28

Масса 1 м профиля - не менее 0,220 кг

Класс арматурной стали не менее А-I

Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс, 80С

Массовая доля элементов, %

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Углерод - не менее 0,14, Кремний менее 0,15, Марганец- от 0,4

Предел текучести sт, Н/мм2 более 230

Временное сопротивление к разрыву sв, Н/мм более 370

Относительное удлинение d5, % - не менее 25

15.  Горячекатаная

арматурная тип 3

Плотность стали, 7850 кг/м3

Площадь поперечного сечения стержня, см2 более 3

Масса 1 м профиля менее 4 кг

Класс арматурной стали не менее А-I

Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс, 80С

Массовая доля элементов, %

Кремний до 0,17,

Марганец не менее 1,2

Предел текучести sт, Н/мм2 более 230

Временное сопротивление к разрыву sв, Н/мм более 370

Относительное удлинение d5, % - не менее 6

Диаметр более 22

16.  Ткань

Номинальная

поверхностная  плотность

г/м2  550

Ткань – двунитки или парусины

Ширина более  90 мм

Разрывная нагрузка основы, кгс не менее 107

Воздухопроницаемость, дм3

/см2

с,  не менее 5

Стойкость к проколу, Н не менее 13

Гигроскопичность, %,  не менее 6

Стойкость к истиранию, циклы, не менее 500

17.  Труба стальная тип 2

Электросварная

прямошовная не

оцинкованная

Диаметр 57 мм

Масса 1 м трубы, кг –4

Плотность стали, 7850 кг/м3

Марка – стали Ст2кп или Ст2пс или Ст2сп или Ст4пс или Ст4кп

или Ст4сп

Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2

от 34

Предел текучести, кгс/мм2  до 22

Относительное удлинение, %, от 4

18.  Горячекатаная

арматурная тип 4

Плотность стали, 7850 кг/м3

Диаметр не менее 24

Предельные отклонения диаметра, мм:

- верхнее не более (+0,3)

- нижнее не менее (-0,7)

Площадь поперечного сечения стержня, см2

не более 7

Прокат высокой или обычной или повышенной точности

Класс арматурной стали не менее А-I

Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп

Массовая доля элементов, % Углерод не более 0,22, Кремний не

более 0,3 и Марганец не более 0,65

Предел текучести sт, Н/мм2 менее 600    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Временное сопротивление к разрыву sв, Н/мм менее 900

Относительное удлинение d5, % - не менее 6

Масса не менее 4 кг

19.  Эмаль

После высыхания образует

гладкую, однородную без

расслаивания, оспин,

потеков, морщин и

посторонних включений

поверхность

Твердость пленки по

маятниковому прибору, у.е.

0,25

Блеск пленки по ФБ-2,% не менее 50

Массовая доля нелетучих в-в, %,(от цвета) 45-70

Степень перетира, мкм, не более 25

Время высыхания при (20+2) гр.С, ч, не более 24

Прочность пленки при ударе по прибору У- 1, см, не менее 40

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры

от минус 50 до плюс 60 °С

20.  Швеллер тип 2  Марка стали  Ст3пс5

Швеллер №16 или 16а или 16П или 16аП

Масса, кг 14,2 или 15,3

Площадь поперечного сечения, см2

18,1-19,5

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

не менее 747

момент сопротивления, см3

не менее 93,4

радиус инерции, см не менее 6,42

Статический момент полусечения, см3

не менее 54,1

Для оси Y-Y

момент инерции, см4

не менее 63,3

момент сопротивления, см3

не менее 14

радиус инерции, см не менее 2

Расстояние от оси У—У до наружной грани стенки, см более 2

21.  Бетонная смесь тип 2  Бетон легкий

По назначению: конструкционный или конструкционно-

теплоизоляционный или теплоизоляционный

Класс по прочности на сжатие не менее В1,5 и не более В20

Водопроницаемость не хуже W4

Минимальная марка крупного пористого заполнителя по

прочности не менее П35

22.  Битумы нефтяные

строительные тип 2

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм более 20

Растяжимость при 25 °С, не менее 3,0

Растворимость, %, не менее 99,50

Температура вспышки °С, не ниже 240

Температура размягчения по кольцу и шару, °С

70-80

23.  Мастика тип 1

Герметизирующая

нетвердеющая строительная

Высшей или первой категории качества

Предел прочности при растяжении, кгс/см2 не менее 0,08

Водопоглощение, %, не более 0,4    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

24.  Труба стальная тип 3

Электросварная

прямошовная не

оцинкованная

Толщина стенки – 3 мм

Плотность стали, 7850 кг/м3

Наружный диаметр от 30 до 60 мм

Масса 1 м, кг не более 2,15

Марка – стали Ст2кп или Ст2пс или Ст2сп или Ст4пс или Ст4кп

или Ст4сп

Массовая доля углерода, % менее  0,18

Временное сопротивление разрыву, кгс/мм2,  от 34

Предел текучести,  кгс/мм2 от 20

Относительное удлинение, %, не более 11

25.  Камни бортовые тип 2

Ширина 180мм

Высота 300 мм

Камень бортовой или въездной

Длина 1000мм или 3000мм

Бетон мелкозернистый или тяжелый

Класс по прочности на сжатие бетона не менее В30

Масса более 0,1 т

Водопоглащение бетона камня по массе,% не более 6

Монтажная петля П1 или П3

26.  Проволока

Проволока из углеродистой

стали класса Вр-II

Стабилизированная или с отпуском номинального диаметра, мм

менее 8

Круглая или периодического профиля группы 1 или 2

Предельные отклонения ±, мм на размер не более +0,1 и не менее (-

0,1)

Класс прочности не менее Н/мм2 1200

Разрывное усилие Р, кгс не менее 1300

Относительное удлинение δ100, % не более 6

27.  Ацетилен

растворенный

технический тип 1

Марка А или Б

Объемная доля ацетилена, %, не менее  98,8

Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, %,

не более  1

Объемная доля фосфористого водорода, %, менее 0,05

Объемная доля сероводорода, %, от 0,002

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и

давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3, менее 0,5

Соответствует температуре насыщения, °С, ниже минус 25

28.  Эмаль

После высыхания образует

гладкую, однородную без

расслаивания, оспин,

потеков, морщин и

посторонних включений

поверхность

Блеск пленки по ФБ-2,% не менее 50

Массовая доля нелетучих в-в, %,(от цвета) 45-70

Степень перетира, мкм, не более 25

Время высыхания при (20+2) гр.С, ч, не более 24

Прочность пленки при ударе по прибору У- 1, см, не менее 40

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Твердость пленки по

маятниковому прибору, у.е.

0,25

Пленка эмали должна быть устойчива к изменению температуры

не менее минус 50 и не более плюс 60 °С

29.  Уголок тип 2

Плотность стали 7850 кг/м3

Уголок гнутый

равнополочный

Из спокойной или кипящей стали

Высокой или обычной точностью

Ширина полки, мм не менее 50

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

более 9

радиус инерции, см менее 2,5

Масса не более 4 кг

Предельное отклонение ± по толщине, мм не более 2

30.  Пиломатериал

Хвойных пород: лиственница или ель

Брус или брусок или доска

Распил радиальный или тангентальный

Влажность, % более 23

Номинальный размер:

длина от 4 до 6,5 м,

толщина, мм не менее 75 и не более 100,

ширина не менее 100 мм,

Параметр шероховатости поверхности  не более 1600 мкм

Сорт не хуже  IV

Величина на усушку пилопродукции для конечной влажности 15 %

для толщины не более (+2,8) мм и для ширины не более 7 мм

31.  Люк

Легкий или средний или тяжелый

Нагрузка номинальная, кН не более 250

Полное открытие D, не менее, мм 550

Глубина установки крышки в корпусе h не менее, мм 20

32.  Бура тип 1

Марка А или Б

Белый и ли бесцветный  мелкокристаллический порошок

Массовая доля буры Na2B4O7 • 10H2O, %, не менее 99,5

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,04

Массовая доля карбонатов СО2, %, не более 0,1

Массовая доля сульфатов SO4, %, не более 0,1

Массовая доля тяжелых металлов Pb, %, не более 0,005

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Массовая доля мышьяка As, %, не более 0,001

33.  Металлический анкер

Арматурный стержень класса не менее А-I или проволока класса

не менее В-I

Марка стали Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или 35ГС или 25Г2С или

32Г2Рпс или 80 или 80С

Массовая доля элементов, %

Кремний менее 0,6

Марганец более 0,17

Углерод - не менее 0,74,

Длина, мм от 600 до 800

Диаметр, мм 8 или 10

34.  Ацетилен

растворенный

технический тип 2

Объемная доля ацетилена, %, не менее  99,1

Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, %,

не более 0,8

Объемная доля фосфористого водорода, %, более 0,015

Объемная доля сероводорода, %, не более 0,005

Массовая концентрация водяных паров при температуре 20 °С и

давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), г/м3

, менее 0,6

соответствует температуре насыщения, °С, не выше минус 25

35.  Уголок тип 3  Плотность стали 7850 кг/м3

Уголок горячекатаный неравнополочный или горячекатаный

равнополочный или гнутый равнополочный или гнутый

неравнополочный

Высокой или обычной точностью

Ширина большей полки, мм не менее 80

Ширина меньшей полки, мм не более 80

Толщина полки, мм 4-9

Предельные отклонения ±, мм по толщине полки не более +2,0 и не

менее (-2,0)

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

более 55 и менее 70

радиус инерции, см более 2,44

Масса, кг более 4,5  и не более 9

36.  Проволока

Проволока из

низкоуглеродистой  стали

класса Вр-I

Номинальный диаметр, мм  больше либо равно 3

Предельные отклонения ±, мм на размер не более +0,05 и не менее

(-0,15)

Относительное удлинение δ100, % не менее 2

Линейная плотность, кг, не более 0,144    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Усилие, соответствующее условному пределу текучести Р, кгс не

более 1000

37.  Мастика тип 2

Мастика, герметизирующая

нетвердеющая

Предел прочности при разрыве, кг/см2, не менее 0,1

Относительное удлинение, %, не менее 20

Водопоглащение, %, не более 0,5

Стекание мастики при температуре 80° С (теплостойкость), мм, не

более 2

Консистенция, мм 7-12

Брикет весом 1 кг, диаметром не более 40 мм, каждый брикет

завернут в полиэтиленовую пленку (в один слой) толщиной не

более 40 мкм

38.  Щебень из природного

камня

Марка не менее 600,

Фракция от 10 до 20 мм

39.  Тальк молотый

- массовая доля прокаленного не растворимого в соляной

кислоте остатка. %. не менее 53

- массовая доля окиси железа в солянокислой вытяжке, %. не

более — 5

- остаток на сетке № 009, %. не более  2

-массовая доля маги. %. не более 1

40.  Краска

Внешний вид пленки

ровный, без оспин и

морщин, серебристая

Время высыхания до степени 3

при 20 ± 2 °С, ч, не более 16

при 100 - 110 °С, мин, не более  30

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Укрывистость невысушенной пленки, г/м2

, не более 30

41.  Кабель тип - 1

Кабель силовой, не бронированный, с алюминиевой или медной

токопроводящей жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Оболочка может быть не поддерживающая горение, экранирована,

с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером.

Сечение жилы круглое или секторное не менее 1 мм2

Номинальное напряжение, кВ 0,66 или 1

Номинальное толщина изоляции жил, мм не более 0,7

Число жил не более 2

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°С не

менее 10МОм × км

Минимальный радиус изгиба при прокладке более 7 наружных

диаметров, мм

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

Наружный диаметр кабеля, мм не менее 7

Масса 1м кабеля, кг менее 100

Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля с

изоляцией, кА менее 0,50

Срок службы 25, 30, 35, 40 лет

42.  Кислород технический

газообразный

1 или 2 сорт

Объемная доля, %

кислорода, от 99,5

водяных паров, %, не более 0,009

водорода, %, менее 0,5

43.  Уголок тип 4

Ширина полки, мм 80

Горячекатаный

Плотность стали 7850 кг/м3

Высокой или обычной точностью

Толщина полки, мм не менее 6

Предельные отклонения ±, мм по толщине полки не более +0,3 и не

менее (-0,6)

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

менее 70

радиус инерции, см более 2,4

Масса, кг более 7

44.  Изоляция

Температурный диапазон использования  (-80±5)....(+95±5)°С

Коэффициент теплопроводности (λ)  ≤ (не более) 0,035 Вт/м•К при

10°С

Коэффициент устойчивости к диффузии водяного пара (μ)  ≥ (не

менее) 7000

Группа горючести НГ или Г1

45.  Камни бортовые тип 3

Ширина 180мм

Высота 300 мм

Камень бортовой или въездной

Длина 1000мм или 3000мм

Бетон мелкозернистый или тяжелый

Класс по прочности на сжатие бетона не менее В30

Масса более 0,1 т

Водопоглащение бетона камня по массе,% не более 6

Монтажная петля П1 или П3

46.  Герметик

Цвет серый

Пожарвзрывобезопасен и

безвредный для

окружающей среды

Плотность насыпная 1,3-1,5 г/см³

Морозостойкость не менее 300 циклов

Адгезия с бетоном не менее 1,2 Мпа (12 кгс / см²)

Водонепроницаемость не ниже W 8

Сроки схватывания

начало - не ранее 2час.,

конец - не позднее 5 час

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

47.  Битумы нефтяные

строительные тип 3

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм менее 45

Растяжимость при 25 °С, не менее 40

Растворимость, %, не менее 99,50

Изменение массы после прогрева, %,не более 0,50

Температура вспышки °С, не ниже 230

Температура размягчения по кольцу и шару, °С

50-60

48.  Мастика тип 3

Температура размягчения °C, не ниже  105

Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более50

Прочность сцепления между слоями, МПа, не менее:  0,15

Прочность на сдвиг клеевого соединения, Н/м , не менее 500

Водопоглащение в течение 24 ч, % по массе, не более 1

Условная прочность, МПа, не менее 0,1

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 1100

Прочность сцепления с основанием при температуре (20±5)°C,

МПа, не менее: с бетоном  0,2 и со сталью 0,25

Прочность сцепления с основанием при температуре (минус

20±2)°C, МПа, не менее: с бетоном 0,8 и со сталью  1

49.  Кабель тип - 2

Кабель силовой, не бронированный,  с алюминиевой или медной

токопроводящей жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Оболочка может быть не поддерживающая горение, экранирована,

с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером.

Сечение жилы круглое или секторное не менее 1 мм2

Номинальное напряжение, кВ 0,66 или 1

Число жил более 2

Электрическое сопротивление изоляции при температуре 20°С не

менее 10МОм × км

Минимальный радиус изгиба при прокладке менее 10 наружных

диаметров, мм

Наружный диаметр кабеля, мм менее 12

Масса 1км кабеля, кг 250±10

Допустимые токовые нагрузки кабеля с изоляцией на воздухе

(переменный ток), кА более 0,15

Срок службы 25, 30, 35, 40 лет

50.  Лак

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 37

Время высыхания плѐнки лака до степени 3 при Т (20±0,5)°С, ч, не

более 24  При  Т (100-110)ºС, мин, не более 20

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром

сопла 4 мм при Т (20±0,5)ºС 18-35 Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

51.  Масло

Содержание  растворителей

в масле селективной

очистки отсутствие

Содержание механических

примесей отсутствие

Марка И-8А или И-12А или И-20А или И-30А или И-40А

Вязкость кинематическая, при  40°С   не менее 10

Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более 0,05

Засольность,%, не более 0,005

Массовая доля серы в масле из сернистых  нефтей,%, не более 1

Плотность при 20 ºС, кг/м3

,не более 900

Температура застывания, °С, не выше   -15

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не

ниже 150

Стабильность против окисления:

- приращение кислотного числа, окисл. масла, мг КОН на 1 г

масла, не более 0,4

- приращение смол, %,  не более 3

52.  Лампа

Мощность, вт не более 2000

Поток, лм не менее 200000

Диаметр, мм не более 40

Длина, мм не более  190

Тцв, к : не менее 6000

53.  Лента

Липкая изоляционная на

поликасиновом компаунде

ширина 20-30 мм,

толщина от 0,14 до 0,19 мм

54.  Горячекатаная

арматурная тип 5

Плотность стали 7850 кг/м3

Площадь поперечного сечения стержня, см2

- более 2

Масса 1 м профиля - менее 2 кг

Класс арматурной стали не менее А-I

Марка стали Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс, 80С

Массовая доля элементов, %

Углерод - не менее 0,74,

Кремний не менее 0,6,

Марганец от 0,5

Предел текучести sт, Н/мм2

более 230

Временное сопротивление к разрыву sв, Н/мм более 370

Относительное удлинение d5, % - не менее 6

Диаметр 16-18    Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

55.  Бетонная смесь тип 3

По типу тяжелого или легкого или мелкозернистого бетона

Группа удобоукладываемость - жесткая марки Ж1-Ж3 или

подвижная марки П2-П4 или растекающаяся марки Р2-Р6

(жесткость, с, не более 30;  осадка конуса, см не менее 7 и не более

18; расплыв конуса, см более 34)

Раслаиваемость, %, водоотделения не более 0,8 и

раствороотделение не более 6

Класс бетона по прочности на сжатие не менее 20

Морозостойкость не ниже F200

Водопроницаемость не хуже W6

Сопротивление бетона прониканию воздуха , с/см. куб, более 6,6

Параметр воздухопроницаемости бетона  , см. куб./с менее 0,15

56.  Швеллер тип 3  Марка стали  Ст3пс

Швеллер с уклоном внутренних граней полок или с

параллельными гранями полок внутренних граней полок № 8 - 14

Для оси Х-Х

момент инерции, см4

не менее 80

момент сопротивления, см3

менее 70

радиус инерции, см не менее 4

Статический момент полусечения, см3

более 20

Для оси Y-Y

момент инерции, см4

более 20

момент сопротивления, см3

более 5

радиус инерции, см не менее 1,5

Расстояние от оси У—У до наружной грани стенки, см менее 2

57.  Бура тип 2

Марка А или Б

Белый или бесцветный  мелкокристаллический порошок

Массовая доля буры Na2B4O7 • 10H2O, %, не менее 94,0

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,1

Массовая доля карбонатов СО2, %, не более 0,2

Массовая доля сульфатов SO4, %, не более 0,2

Массовая доля тяжелых металлов Pb, %, не более 0,001

Массовая доля мышьяка As, %, не более 0,001

Наименование товара

Значения показателей,

которые не могут

изменяться

Значения показателей товара, при определении которых

используются только точные цифровые или иные параметры

Максимальные и (или) минимальные значения

показателей товара, при определении которых

могут не использоваться точные цифровые или

иные параметры

58.  Проволока

Проволока из углеродистой либо низкоуглеродистой  стали

Класс Вр-I или Вр-II

Номинальный диаметр, мм  более 3

Предельные отклонения ±, мм на размер не более +0,1 и не менее (-

0,15)

Разрывное усилие Р, кгс менее 7000

Относительное удлинение δ100, % не более 6

Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию

При  выполнении  работ  Генподрядчик  должен  применять  современные  строительные,  отделочные  материалы  и  другие

установочные  изделия  российского  и  зарубежного  производства. Все  применяемые материалы  должны  быть  новыми,  соответствовать

государственным стандартам и техническим условиям, разрешены к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от

17.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в

строительстве»,  постановлением Правительства   РФ  от  01.12.2009 №  982  «Об  утверждении  единого  перечня  продукции,  подлежащей

обязательной  сертификации,  и  единого  перечня  продукции,  подтверждение  соответствия  которой  осуществляется  в  форме  принятия

декларации  о  соответствии»  и  постановлением  Госстроя  РФ  от  01.07.2002  №  76  «О  порядке  подтверждения  пригодности  новых

материалов, изделий, конструкций и  технологий для применения в строительстве», иметь соответствующие  сертификаты,  технические

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и отвечать требованиям Заказчика.

Оборудование,  устанавливаемое  Генподрядчиком,  должно  удовлетворять  требованиям,  предъявляемым  к  нему  в  Российской

Федерации  по  пожарной  безопасности,  износостойкости  и  выделению  токсичных  веществ,  а  также  требованиям  по  надежности  и

долговечности, простоте в эксплуатации и  влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов

государственным стандартам и техническим условиям.  Все  используемые  для  проведения    работ  материалы  и  устанавливаемое  и  используемое  при  производстве  работ  оборудование

должны  иметь  соответствующие  сертификаты  качества,  пожарные  сертификаты,  технические  паспорта  и  другие  документы,

удостоверяющие  их  качество.  Копии  сертификатов  и  т.  п.  должны  быть    предоставлены  Заказчику  до  момента  начала  производства

работ,  выполняемых  с  использованием  соответствующих  материалов  и  оборудования.  Генподрядчик  несет  ответственность  за

соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.   Генподрядчик несет ответственность за

ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Порядок приемки выполненных работ

Работы принимаются помесячно. По окончании каждого месяца Генподрядчик оформляет акты о приемки выполненных работ и

справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированным формам КС-2, КС-3.

Генподрядчик информирует Заказчика  за один день до начала  скрытых работ, о  том, что он  готов приступить к  таким работам.

Готовность  принимаемых  скрытых  работ  подтверждается  подписанием  Заказчиком  и  Генподрядчиком  актов  промежуточной  приемки

скрытых работ.

Скрытые  работы  принимаются  в  присутствии  представителя  организации,  осуществляющей  строительный  контроль,  с

подписанием соответствующих актов.

Если  закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован об этом или информирован с

опозданием, то по его требованию подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а

затем восстановить ее.

Окончательная приемка работ осуществляется комиссионно с оформлением акта приемки законченного строительством объекта.

Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не

подлежат.

По  завершении  работ  в  целом  Генподрядчик  представляет  Заказчику  два  экземпляра  подписанного  Генподрядчиком  акта    о

приемке выполненных работ с приложением к ним необходимых документов (материалов). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан рассмотреть его, и направить подрядчику подписанный экземпляр такого

акта либо мотивированный отказ. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта   о приемке выполненных

работ Генподрядчик обязан рассмотреть отказ и устранить отраженные в нем замечания в срок, указанный Заказчиком, а при отсутствии

срока  –  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с  момента  его  получения.  В  случае  несоответствия  результата  выполненных  работ

требованиям  Заказчика  стороны  обязаны  составить  двусторонний  акт  с  указанием  перечня  дефектов  и  необходимых  работ  по  их

устранению. Указанные претензии должны быть направлены Заказчиком в течение 5  (пяти) дней со дня получения им акта о приемке

выполненных работ. Генподрядчик обязан произвести устранение дефектов без дополнительной оплаты в течение 10  (десяти) рабочих

дней.

5. Место и сроки выполнения работ, оказания услуг:

Выполнение  работ,  услуг  по  строительству  искусственного  поля  с  искусственным  покрытием  осуществляется  в  г.  Рубцовске

Алтайского края по ул. Калинина,21. Все работы, услуги выполняются силами Генподрядчика, из его материалов и за счет его средств.

Авансирование за работы, услуги не предусматривается.

Сроки выполнения работ, оказания услуг:120 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Исполнитель: Инженер сметчик _____________ Новикова Н. М.