| Стройка: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным по адресу : Алтайский край , г.Рубцовск, ул.Калинина 21. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным в г.Рубцовске |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Устройство выгреба |  |  |  |
| Основание: КС |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 278.475 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.340 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 43.792 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2012 г. |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Выгреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е01-01-004-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.194 | 3 347.42 | 63.73 | 3 283.69 | 649 | 12 | 637 | 14.31 | 4.467 | 3 023 | 177 | 2 846 |
|  |  |  |  |  | 459.52 |  |  | 89 | 1 | 14.306 |  |  | 1 275 |
| 2. | Е01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.078 | 1 149.38 | 1 149.38 |  | 90 | 90 |  | 14.31 | 4.81 | 1 283 | 1 283 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.74 | 14.31 |  |  |  |
| 3. | Е01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.18 | 697.51 | 697.51 |  | 126 | 126 |  | 14.31 | 4.81 | 1 797 | 1 797 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.74 | 14.31 |  |  |  |
| 4. | Е01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.139 | 941.13 |  | 941.13 | 131 |  | 131 | 14.31 | 4.344 | 568 |  | 568 |
|  |  |  |  |  | 109.65 |  |  | 15 | 1 | 14.307 |  |  | 218 |
| 5. | Е01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 1.39 | 301.27 | 102.17 | 199.10 | 419 | 142 | 277 | 14.31 | 5.121 | 3 449 | 2 032 | 1 417 |
|  |  |  |  |  | 28.00 |  |  | 39 | 1 | 14.298 |  |  | 557 |
| 6. | Е23-01-001-02 Устройство основания под трубопроводы щебеночного, 10 м3 основания | 0.304 | 1 471.09 | 79.65 | 50.94 | 447 | 24 | 15 | 14.31 | 4.296 | 3 381 | 346 | 67 |
|  |  |  |  | 1 340.49 | 4.70 |  | 408 | 1 | 7.282 | 14.289 |  | 2 967 | 20 |
| 7. | Е01-02-005-01 Уплотнение основания с щебнем пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.03 | 301.27 | 102.17 | 199.10 | 9 | 3 | 6 | 14.31 | 5.121 | 74 | 44 | 31 |
|  |  |  |  |  | 28.00 |  |  | 1 | 1 | 14.298 |  |  | 12 |
| 8. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.014 | 77 515.95 | 1 343.43 | 1 704.41 | 1 085 | 19 | 24 | 14.31 | 4.167 | 4 102 | 269 | 99 |
|  |  |  |  | 74 468.12 | 222.53 |  | 1 043 | 3 | 3.581 | 14.306 |  | 3 733 | 45 |
| 9. | С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 | -1.469 | 620.85 |  |  | -912 |  |  |  |  | -3 673 |  |  |
|  |  |  |  | 620.85 |  |  | -912 |  | 4.027 |  |  | -3 673 |  |
|  | Объем: (0.0144)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | С401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), м3 | 1.47 | 653.21 |  |  | 960 |  |  |  |  | 3 867 |  |  |
|  |  |  |  | 653.21 |  |  | 960 |  | 4.027 |  |  | 3 867 |  |
| 11. | Е06-01-062-02 Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм круглых сооружений, 100 м3 железобетона в деле | 0.138 | 195 793.45 | 10 525.41 | 8 742.34 | 27 019 | 1 453 | 1 206 | 14.31 | 4.769 | 127 148 | 20 785 | 5 754 |
|  |  |  |  | 176 525.70 | 1 024.89 |  | 24 361 | 141 | 4.13 | 14.308 |  | 100 609 | 2 024 |
| 12. | С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т | -1.633 | 6 758.22 |  |  | -11 036 |  |  |  |  | -42 876 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.22 |  |  | -11 036 |  | 3.885 |  |  | -42 876 |  |
|  | Объем: (0.1384)*(-11.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | С204-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.048 | 7 230.05 |  |  | 347 |  |  |  |  | 1 271 |  |  |
|  |  |  |  | 7 230.05 |  |  | 347 |  | 3.663 |  |  | 1 271 |  |
|  | Объем: (402*0.066+142*0.068+74*0.156)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | С204-0021 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.939 | 7 448.66 |  |  | 6 994 |  |  |  |  | 26 515 |  |  |
|  |  |  |  | 7 448.66 |  |  | 6 994 |  | 3.791 |  |  | 26 515 |  |
|  | Объем: (1390*0.617+82*0.987)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | С204-0003 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм - скобы, т | 0.006 | 6 647.05 |  |  | 40 |  |  |  |  | 164 |  |  |
|  |  |  |  | 6 647.05 |  |  | 40 |  | 4.116 |  |  | 164 |  |
|  | Объем: (7*0.823)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С204-0036 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.939 | 2 119.54 |  |  | 1 990 |  |  |  |  | 7 545 |  |  |
|  |  |  |  | 2 119.54 |  |  | 1 990 |  | 3.791 |  |  | 7 545 |  |
| 17. | С204-0034 Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.048 | 3 024.51 |  |  | 145 |  |  |  |  | 550 |  |  |
|  |  |  |  | 3 024.51 |  |  | 145 |  | 3.791 |  |  | 550 |  |
| 18. | Е07-06-002-05 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 976.68 | 826.37 | 98.25 | 39 | 33 | 4 | 14.31 | 4.497 | 502 | 473 | 18 |
|  |  |  |  | 52.06 | 11.01 |  | 2 |  | 5.204 | 14.297 |  | 11 | 6 |
| 19. | Е07-06-002-06 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 6 055.27 | 967.92 | 4 990.67 | 242 | 39 | 200 | 14.31 | 4.642 | 1 501 | 554 | 927 |
|  |  |  |  | 96.68 | 657.32 |  | 4 | 26 | 5.203 | 14.306 |  | 20 | 376 |
| 20. | Е07-06-002-07 Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2, 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 6 735.81 | 1 077.72 | 5 468.44 | 269 | 43 | 219 | 14.31 | 4.642 | 1 672 | 617 | 1 015 |
|  |  |  |  | 189.65 | 720.25 |  | 8 | 29 | 5.203 | 14.306 |  | 39 | 412 |
|  | Объем: 1+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | С403-0861 Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, м3 | 0.966 | 2 563.69 |  |  | 2 477 |  |  |  |  | 11 932 |  |  |
|  |  |  |  | 2 563.69 |  |  | 2 477 |  | 4.818 |  |  | 11 932 |  |
| 22. | С403-0862 Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3, м3 | 0.26 | 2 132.17 |  |  | 554 |  |  |  |  | 2 671 |  |  |
|  |  |  |  | 2 132.17 |  |  | 554 |  | 4.818 |  |  | 2 671 |  |
| 23. | Е07-05-007-04 Укладка балок перекрытий массой до 3 т, 100 шт. сборных конструкций | 0.02 | 6 686.71 | 1 976.06 | 4 554.41 | 134 | 40 | 91 | 14.31 | 4.152 | 962 | 566 | 378 |
|  |  |  |  | 156.24 | 606.38 |  | 3 | 12 | 5.868 | 14.306 |  | 18 | 173 |
| 24. | С403-8098 Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), шт. | 2 | 2 051.26 |  |  | 4 103 |  |  |  |  | 30 022 |  |  |
|  |  |  |  | 2 051.26 |  |  | 4 103 |  | 7.318 |  |  | 30 022 |  |
| 25. | Е08-02-001-09 Кладка стен приямков и каналов, 1 м3 кладки | 0.82 | 560.74 | 56.26 | 33.43 | 460 | 46 | 27 | 14.31 | 4.151 | 4 609 | 660 | 114 |
|  |  |  |  | 471.05 | 4.45 |  | 386 | 4 | 9.929 | 14.308 |  | 3 835 | 52 |
| 26. | Е15-02-020-01 Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.43 | 2 433.93 | 752.77 | 82.46 | 1 047 | 324 | 35 | 14.31 | 10.859 | 7 805 | 4 632 | 385 |
|  |  |  |  | 1 598.71 | 49.67 |  | 687 | 21 | 4.055 | 14.306 |  | 2 788 | 306 |
| 27. | Е06-01-067-04 Железнение поверхности, 100 м2 поверхности | 0.43 | 339.01 | 265.88 | 2.64 | 146 | 114 | 1 | 14.31 | 6.936 | 1 797 | 1 636 | 8 |
|  |  |  |  | 70.49 |  |  | 30 |  | 5.055 | 1 |  | 153 |  |
| 28. | Е08-01-003-07 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.675 | 1 216.99 | 192.84 | 63.02 | 821 | 130 | 43 | 14.31 | 5.113 | 7 174 | 1 863 | 217 |
|  |  |  |  | 961.13 |  |  | 649 |  | 7.852 | 1 |  | 5 094 |  |
| 29. | Е23-04-011-01 Установка люка, 1 шт. | 1 | 853.18 | 10.82 | 6.17 | 853 | 11 | 6 | 14.31 | 6.925 | 4 029 | 155 | 43 |
|  |  |  |  | 836.19 |  |  | 836 |  | 4.582 | 1 |  | 3 831 |  |
| 30. | Е27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.066 | 1 486.69 | 212.14 | 291.01 | 98 | 14 | 19 | 14.31 | 4.655 | 1 229 | 200 | 89 |
|  |  |  |  | 983.53 | 32.00 |  | 65 | 2 | 14.474 | 14.313 |  | 940 | 30 |
| 31. | Е27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.066 | 785.88 | 34.96 | 79.92 | 52 | 2 | 5 | 14.31 | 4.295 | 703 | 33 | 23 |
|  |  |  |  | 671.00 | 7.36 |  | 44 |  | 14.607 | 14.315 |  | 647 | 7 |
|  | Поправки: ПЗ: *8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.007 | 77 515.95 | 1 343.43 | 1 704.41 | 543 | 9 | 12 | 14.31 | 4.167 | 2 051 | 135 | 50 |
|  |  |  |  | 74 468.12 | 222.53 |  | 521 | 2 | 3.581 | 14.306 |  | 1 867 | 22 |
| 33. | С401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 | -0.673 | 620.85 |  |  | -418 |  |  |  |  | -1 683 |  |  |
|  |  |  |  | 620.85 |  |  | -418 |  | 4.027 |  |  | -1 683 |  |
|  | Объем: (0.0066)*(-102.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50, м3 | 0.673 | 371.86 |  |  | 250 |  |  |  |  | 1 302 |  |  |
|  |  |  |  | 371.86 |  |  | 250 |  | 5.203 |  |  | 1 302 |  |
| 35. | С102-0116 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3 | 0.02 | 881.65 |  |  | 18 |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  |  |  | 881.65 |  |  | 18 |  | 5.221 |  |  | 92 |  |
| 36. | С103-0004 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм - ручка для крышки, м | 0.7 | 27.14 |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  |  |  |  | 27.14 |  |  | 19 |  | 2.98 |  |  | 57 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 40 210 | 2 674 | 2 958 |  |  | 216 615 | 38 257 | 14 049 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 578 | 385 |  |  |  | 164 308 | 5 535 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 191 | 2 674 | 2 958 |  |  | 216 558 | 38 257 | 14 049 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 559 | 385 |  |  |  | 164 251 | 5 535 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 17 878 |  |  |  |  | 85 931 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 5, 7; %=68 - по стр. 2, 3; %=111 - по стр. 6, 18-20, 29; %=89 - по стр. 8, 11, 26, 27, 32; %=132 - по стр. 23; %=104 - по стр. 25, 28; %=121 - по стр. 30, 31) |  |  |  |  | 3 243 |  |  |  |  | 39 424 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 5, 7; %=36 - по стр. 2, 3; %=71 - по стр. 6, 29; %=52 - по стр. 8, 11, 27, 32; %=68 - по стр. 18-20; %=80 - по стр. 23; %=64 - по стр. 25, 28; %=44 - по стр. 26; %=76 - по стр. 30, 31) |  |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  | 22 436 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 393 |  |  |  |  | 278 418 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 45 412 |  |  |  |  | 278 475 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 243 |  |  |  |  | 39 424 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  | 22 436 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 40 210 | 2 674 | 2 958 |  |  | 216 615 | 38 257 | 14 049 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 578 | 385 |  |  |  | 164 308 | 5 535 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 191 | 2 674 | 2 958 |  |  | 216 558 | 38 257 | 14 049 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 559 | 385 |  |  |  | 164 251 | 5 535 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 17 878 |  |  |  |  | 85 931 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 4, 5, 7; %=68 - по стр. 2, 3; %=111 - по стр. 6, 18-20, 29; %=89 - по стр. 8, 11, 26, 27, 32; %=132 - по стр. 23; %=104 - по стр. 25, 28; %=121 - по стр. 30, 31) |  |  |  |  | 3 243 |  |  |  |  | 39 424 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4, 5, 7; %=36 - по стр. 2, 3; %=71 - по стр. 6, 29; %=52 - по стр. 8, 11, 27, 32; %=68 - по стр. 18-20; %=80 - по стр. 23; %=64 - по стр. 25, 28; %=44 - по стр. 26; %=76 - по стр. 30, 31) |  |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  | 22 436 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 393 |  |  |  |  | 278 418 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 45 412 |  |  |  |  | 278 475 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 243 |  |  |  |  | 39 424 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 959 |  |  |  |  | 22 436 |  |  |

| Составил: | А.И.Облицова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |