1                                              Приложение №3

Наименование стройки-  Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина от МБОУ "Гимназия

"Планета Детства" до МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" в г.Рубцовске

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я   Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А           02-01-01

нa  Дорожная одежда

Наименование объекта- Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина от МБОУ "Гимназия

"Планета Детства" до МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" в г.Рубцовске

Основание:

Сметная стоимость          7842,813  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость      1918   чел.-ч

Сметная заработная плата    418,282  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2017 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :

ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       руб.

:   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

:           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.   Дорожная одежда

===============================================

1  27-03-009-   -Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных100 м2                  84,22      10893,47     917448

02            покрытий методом холодного фрезерования при ширине

ГЭСН-2001     барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см

Минстрой

РФ пр. №

31

1. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(3=172,05)           чел.-ч         5,81     489,318      172,05      84187

1. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч         6,06     510,373      251,11     128157

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                      2521,31     212344

1. 3  400051    Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т         маш.-ч         3,03     255,187      930,33     237408

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,03     255,187      --         --

1. 4  121601    Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         3,03     255,187      805,46     205543

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,03     255,187      223,69   57082,78

1. 5  122221    Установка холодного фрезерования шириной барабана    маш.-ч         3,03     255,187     1492,27     380807

1000 мм

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,03     255,187      278,52   71074,68

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                9781,02     823758

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         2                                              1282030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 6  411-0001  Вода                                                 м3              5,3     446,366       21,29       9503

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                         112,84       9503

Накладные расходы                                    %                121                3050,78     256937

Сметная прибыль                                      %                 65                1638,85     138024

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                       15583,1    1312409

2  27-06-026-   -Розлив битумной эмульсии из расчета 0,8 кг/м2       1 т                    6,7376      17227,09     116069

01

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

2. 1       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч         0,66       4,447      208,89        929

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       137,87        929

2. 2  120101    Автогудронаторы 3500 л                               маш.-ч         0,33       2,223      904,06       2010

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.   чел.-ч         0,66       4,446      208,89     928,72

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 298,34       2010

2. 3  101-1715  Эмульсия битумная                                    т              1,03        6,94    16435,68     114059

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       16928,75     114059

Накладные расходы                                    %                121                 166,82       1124

Сметная прибыль                                      %                 65                  89,61        604

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      17483,52     117797

3  27-03-004-   -Устройство выравнивающего слоя из горячей пористой  100 т                  9,8622      218899,5    2158831

01            асфальтобетонной смеси марки I с применением        смеси

ГЭСН-2001     укладчиков асфальтобетона

Минстрой

РФ пр. №

31

3. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4,1=197)            чел.-ч        21,77       214,7         197      42296

3. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч         21,5     212,037      266,94      56602

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     10027,94      98898

3. 3  120906    Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                маш.-ч         4,18      41,224      613,48      25290

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         4,18      41,224      223,69    9221,40

3. 4  120907    Катки дорожные самоходные гладкие 13 т               маш.-ч        13,57      133,83      787,02     105327

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        13,57      133,83      278,52   37274,33

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         3                                              1282030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 5  121601    Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         0,36        3,55      805,46       2860

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,36        3,55      223,69     794,10

3. 6  122000    Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч         3,39      33,433     1166,87      39012

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,39      33,433      278,52    9311,76

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               17489,86     172489

3. 7  410-0021  Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и       т               101     996,082      1937,2    1929610

асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона

щебеночные и гравийные), марка I

3. 8  101-1556  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т             0,074    0,729803     16457,4      12011

3. 9  101-0322  Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2       т             0,005    0,049311    49180,24       2425

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      197120,95    1944046

Накладные расходы                                    %                121               12133,81     119666

Сметная прибыль                                      %                 65                6518,16      64283

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     237551,47    2342780

4  27-06-026-   -Розлив битумной эмульсии из расчета 0,4 кг/м2       1 т                     3,369      17227,09      58038

01

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

4. 1       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч         0,66       2,224      208,89        464

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       137,87        464

4. 2  120101    Автогудронаторы 3500 л                               маш.-ч         0,33       1,112      904,06       1005

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.   чел.-ч         0,66       2,224      208,89     464,57

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 298,34       1005

4. 3  101-1715  Эмульсия битумная                                    т              1,03        3,47    16435,68      57033

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       16928,75      57033

Накладные расходы                                    %                121                 166,82        562

Сметная прибыль                                      %                 65                  89,61        302

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      17483,52      58902

5  27-06-020-   -Устройство покрытия толщиной 4 см из                1000 м2                 8,422     366854,77    3089651

02            щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15   покрытия

ГЭСН-2001

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         4                                              1282030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Минстрой

РФ пр. №

31

5. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=194,1)            чел.-ч         38,3     322,563       194,1      62609

5. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        19,08     160,692      265,99      42743

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     12509,15     105352

5. 3  120500    Гудронаторы ручные                                   маш.-ч          1,4      11,791       12,61        149

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

5. 4  120906    Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                маш.-ч         3,96      33,351      613,48      20460

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,96      33,351      223,69    7460,29

5. 5  120907    Катки дорожные самоходные гладкие 13 т               маш.-ч        11,51      96,937      787,02      76292

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        11,51      96,937      278,52   26998,89

5. 6  021141    Краны на автомобильном ходу при работе на других     маш.-ч         0,03     0,25266       794,9        201

видах строительства 10 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,03     0,25266      260,68      65,86

5. 7  121601    Машины поливомоечные 6000 л                          маш.-ч         0,39       3,285      805,46       2646

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,39       3,285      223,69     734,82

5. 8  122000    Укладчики асфальтобетона                             маш.-ч         3,19      26,866     1166,87      31349

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,19      26,866      278,52    7482,72

5. 9  400001    Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т         маш.-ч         0,04     0,33688       897,7        302

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         0,04     0,33688      --         --

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               15601,83     131399

5.10  101-1556  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т            0,0116    0,097695     16457,4       1608

5.11  101-0782  Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг        т            0,0062    0,052216    54016,38       2821

5.12  102-0025  Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, ширинойм3             0,15       1,263     5085,48       6424

75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

5.13  410-0047  Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15        т               102     859,044     3358,14    2884790

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      343818,91    2895643

Накладные расходы                                    %                121               15136,07     127476

Сметная прибыль                                      %                 65                8130,94      68479

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     390121,79    3285606

6  27-06-021-   -На 1 см изменения толщины покрытия добавлять к норме1000 м2                 8,422      86056,98     724772

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         5                                              1282030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02            27-06-020-02                                        покрытия

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31   К=2

6. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(4=194,1)            чел.-ч         0,18       1,516       194,1        294

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                        34,94        294

6. 2  120500    Гудронаторы ручные                                   маш.-ч         0,34       2,863       12,61         36

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                   4,29         36

6. 3  101-1556  Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 т             0,003    0,025266     16457,4        416

6. 4  410-0047  Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15        т              25,6     215,603     3358,14     724026

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                       86017,76     724442

Накладные расходы                                    %                121                  42,27        356

Сметная прибыль                                      %                 65                  22,71        191

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      86121,97     725319

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1                 руб.         .       .       .       .       .       .       .   7064809

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7064809

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   5744726

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    506121

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    271883

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7842813

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1918

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7842813

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1918

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ    ,руб.         .       .       .       .       .       .       .   7064809

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7064809

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   5744726

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    506121

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    271883

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7842813

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1918

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         6                                              1282030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .   7842813

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .      1918

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .    418282

УТВЕРЖДАЮ: И.о. начальника управления по жилищно-коммунальному, дорожному

хозяйству и  благоустройству _                                ______________________ _Ю.В.Беккер

СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главы Администрации города Рубцовска              ____________________ О.Г.Обухович