1                                              Приложение №4

Наименование стройки-  Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина от МБОУ "Гимназия                                                     "Планета Детства" до МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" в г.Рубцовске

Объект номер

Л О К А Л Ь Н А Я   Р Е С У Р С Н А Я   С М Е Т А           02-01-02

нa  Искусственные сооружения

Наименование объекта-Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина от МБОУ "Гимназия                                                            "Планета Детства" до МБУ ДО "ДЮСШ "ЦСП "Юбилейный" в г.Рубцовске

Основание:

Сметная стоимость            33,041  тыс.руб.

Нормативная трудоемкость        28   чел.-ч

Сметная заработная плата      4,982  тыс.руб.

Составлена в ценах 1 квартала 2017 года

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :

ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       руб.

:   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :-----------------------

:           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗДЕЛ   1.   Искусственные сооружения

===============================================

1  27-03-008-   -Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на100 м3                 0,0091      50504,79        460

04            колодцах канализационной системы                    конструкций

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

1. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2,7=167,69)         чел.-ч        179,8       1,636      167,69        274

1. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч        45,63    0,415233      196,36         82

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     39110,64        356

1. 3  120202    Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)         маш.-ч         1,55    0,014105     1108,38         16

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         1,55    0,014105      260,68       3,68

1. 4  050101    Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего     маш.-ч        44,08    0,401128      413,48        166

сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),

производительность  до 5 м3/мин

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч        44,08    0,401128      194,10      77,86

1. 5  330804    Молотки при работе от передвижных компрессорных      маш.-ч        88,16    0,802256        4,65          4

станций отбойные пневматические

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.   чел.-ч       --          --          --         --

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         2                                              1282040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               20354,13        185

Накладные расходы                                    %                121               47323,88        431

Сметная прибыль                                      %                 65               25421,92        231

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     123250,59       1122

2  66-22-1      -Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер  1 люк                       4       2681,43      10726

ГЭСНр-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

2. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(3=172,05)           чел.-ч         4,53       18,12      172,05       3118

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                       779,39       3118

2. 2  400001    Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т         маш.-ч          0,1         0,4       897,7        359

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч          0,1         0,4      --         --

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                  89,77        359

2. 3  402-0002  Раствор готовый кладочный цементный марки 50         м3             0,03        0,12     3400,55        408

2. 4  404-0007  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65   1000 шт.      0,017       0,068    11302,98        769

мм, марка 150

2. 5  401-0006  Бетон тяжелый, класс В15 (М200)                      м3             0,35         1,4     4337,46       6072

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                        1812,28       7249

Накладные расходы                                    %                 92                 717,04       2868

Сметная прибыль                                      %                 46                 358,52       1434

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                       3756,99      15028

3  30-01-009-   -Демонтаж плит перекрытия, применены коэффициенты к  100 м3                 0,0184     111691,47       2055

01            нормам затрат труда - 0,8, к нормам эксплуатации    сборных

ГЭСН-2001     машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов     конструкций

Минстрой

РФ пр. №

31

ГЭСН

часть 30

ТЧ

п.1.30.53а

Кзтр=0,8,

Кэм=0,8

3. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(3,3=178,72)         чел.-ч      218,624       4,023      178,72        719

3. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч       73,472       1,352      260,68        352

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     58225,16       1071

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         3                                              1282040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 3  021244    Краны на гусеничном ходу при работе на других видах  маш.-ч       73,472       1,352      988,39       1336

строительства 25 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч       73,472       1,352      260,68     352,44

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                               72618,99       1336

Накладные расходы                                    %                 94               54731,65       1007

Сметная прибыль                                      %                 54               31441,59        579

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     197864,71       3641

4  Сборник      -Погрузка материала от разборки                      1 т груза                   5        129,11        646

Цены в

строительс

тве

2017-1

01-01-01-0

03

5  Сборник      -Транспортировка материала от разборки на свалку на  1 т груза                   5        121,85        609

Цены в        10 км

строительс

тве

2017-1

03-01-01-0

10

6  01-02-057-   -Разработка грунта вручную, группа грунтов 2         100 м3                 0,0024       24239,6         58

02                                                                грунта

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

6. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(2=157,4)            чел.-ч          154      0,3696       157,4         58

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                      24239,6         58

Накладные расходы                                    %                 68               16482,93         40

Сметная прибыль                                      %                 31                7514,28         18

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                       48236,8        116

7  07-01-028-   -Укладка плит перекрытия                             100 шт.                  0,04     280829,02      11233

01                                                                сборных

ГЭСН-2001                                                         конструкций

Минстрой

РФ пр. №

31

7. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(3,1=174,23)         чел.-ч         45,7       1,828      174,23        318

7. 2       2    Затраты труда машинистов                             чел.-ч         3,54      0,1416      260,68         37

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                      8885,12        355

7. 3  021244    Краны на гусеничном ходу при работе на других видах  маш.-ч         3,54      0,1416      988,39        140

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         4                                              1282040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

строительства 25 т

-------- ----------  ----------  ---------- ----------

в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.   чел.-ч         3,54      0,1416      260,68      36,91

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                                                 3498,9        140

7. 4  403-8657  Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем  шт.             100           4     2686,92      10748

0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)

7. 5  402-0004  Раствор готовый кладочный цементный марки 100        м3             0,18      0,0072     3754,49         27

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                                      269367,81      10775

Накладные расходы                                    %                111                9862,48        394

Сметная прибыль                                      %                 58                5153,37        206

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                     295844,87      11834

8  01-02-061-   -Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2           100 м3                 0,0016      14707,33         24

02                                                                грунта

ГЭСН-2001

Минстрой

РФ пр. №

31

8. 1       1    Затраты труда рабочих-строителей(1,5=151,31)         чел.-ч         97,2     0,15552      151,31         24

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:                                                                     14707,33         24

Накладные расходы                                    %                 68               10000,99         16

Сметная прибыль                                      %                 31                4559,27          7

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:                                                                      29267,59         47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1                 руб.         .       .       .       .       .       .       .     25810

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     25810

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     18024

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

Транспортные расходы -                     руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      1255

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4756

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      2475

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     33041

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .        28

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     33041

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .        28

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ    ,руб.         .       .       .       .       .       .       .     25810

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3)                         5                                              1282040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость общестроительных работ -         руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     25810

Материалы -                                руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     18024

Всего заработная плата -                   руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

Транспортные расходы -                     руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      1255

Накладные расходы -                    руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4756

Сметная прибыль -                      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      2475

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -  руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     33041

Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .        28

Сметная заработная плата -             руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ      руб.      .       .       .       .       .       .       .       .     33041

Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       .       .       .        28

Сметная заработная плата -              руб.      .       .       .       .       .       .       .       .      4982

УТВЕРЖДАЮ: И.о. начальника управления по жилищно-коммунальному, дорожному

хозяйству и  благоустройству _                                ______________________ _Ю.В.Беккер

СОГЛАСОВАНО: Заместитель Главы Администрации города Рубцовска              ____________________ О.Г.Обухович