ООО Дизайн Центр «ЮНОНА»

Земельный участок, расположенный по адресу

Пер. Гражданский, 14,  г. Рубцовск

Состав проекта:

Дизайн-проект

благоустройство дворовой территории

Заказчик:  ООО УК ЖКХ

Исполнитель:  дизайнер Федченко О.В.

Рубцовск 2017г.

1Лист№___2____

Состав проектной документации проекта ландшафтного дизайна

Пер. Гражданский, 14

| № | перечень чертежей основного комплекта | единица измерения работы | кол. листов | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Титульный лист | лист | 1 |  |
|  | Состав проектной документации | лист | 1 |  |
|  | Пояснительная записка | лист | 1 |  |
|  | Схема благоустройства дворовой территории | лист | 1 |  |
|  | Разбивочный чертеж (строения, дорожки, детские площадки, цветники, газоны) | лист | 1 |  |
|  | Спецификация | лист | 1 |  |
|  | Дендроплан | лист | 1 |  |
|  | Ведомость дорожек тротуаров, площадок | лист | 1 |  |
|  | Ассортимент посадочного материала | лист |  |  |
|  | Схема покрытия проезда | лист | 1 |  |

Лист___3_____

Пояснительная записка.

Объект проектирования придомовой территории МКД находится в г. Рубцовске, Алтайский кр., пер Гражданский 14. Общая площадь проектирования составляет 3370 кв. м..

Архитектурно-планировочное решение выполнено в регулярном стиле с элементами пейзажного. Форма участка представляет собой прямоугольник.

За время эксплуатации дома  подъездные пути и тротуары полностью разрушились.  Предполагается их восстановление и при этом автоматически улучшится беспрепятственный доступ, при передвижении всех групп населения по территории и прилегающим проездам.

После проведения работ по благоустройству исчезнут перепады уровней мощения в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Технико-экономические показатели, необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:

- площадь территории благоустройства  -     3370кв. м.

- площадь внутридомовых проездов   345 - кв. м.

- площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей   -242 кв. м.

- площадь тротуаров, пешеходных дорожек    - 10 кв. м.

- площадь озеленения (газон)   - 120 кв. м.

-площади площадок дворового благоустройства (детская площадка)  - 144 кв. м.

В зоне главного въезда имеются посадки кустарниковых и деревьев, в зоне отдыха и в палисадниках также имеются насаждения, обрамлённые бордюром из цветущих растений. Предпочтение отдаётся цветущим кустарникам: спиреям и сиреням различных сортов. У каждого подъезда  устанавливается скамья со спинкой – пожелания старшего поколения жильцов.

Зоны парковки отделяется от зоны отдыха кустарниками. Зоны парковки предложены в соответствии с пожеланиями жильцов дома и представлены на плане.

В зоне отдыха запроектирована детская площадка.

Проектно-сметная документация и рабочий проект на примыкающую к объекту территорию, целью которой является выработка решений, улучшающих санитарное, экологическое, гигиеническое состояние участка после реализации значительно улучшит комфортность среды.

Лист___6_____

Спецификация

| № | наименование | примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дом |  |
| 2 | Около подъездное мощение |  |
| 3 | Скамья |  |
| 4 | Проезд |  |
| 5 | Участок временного хранения личного автотранспорта жителей |  |
| 6 | Детская площадка |  |
| 7 | Участок озеленения (газон) |  |

|  |  |  |  |  | Объект: придомовая территория пер. Гражданский 14, г. Рубцовск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изм | лист | № докум. | подп. | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Благоустройство территории | стадия |  |  | лист | листов |  |
| Разраб. |  | Федченко О. |  |  |  | Р.п. |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО Дизайн Центр «ЮНОНА» |  |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист_____8___

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

| № | Наименование | тип | ширина м | длинна | Площадь покрытия кв м | Бордюр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м | шт. | всего |
| 1 | Проезд с бордюром | Асфальтовые покрытия | 4,2 | 82 | 345 | 120 | 120 | 191 |
| 2 | Участок временного хранения личного автотранспорта жителей | Асфальтовые покрытия | 7,5 | 25 | 187 | 40 | 40 |  |
| 3 |  |  | 4,2 | 13 | 55 | 21,5 | 21,5 |  |
| 4 | площадь пешеходных дорожек; | Асфальтовые покрытия | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5 | Детская площадка | Резиновое покрытие | 12 | 12 | 144 |  |  |  |

Ведомость элементов озеленения

| № | наименование | длинна м | ширина м | площадь покрытия кв м | примеч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок озеленения (газон) | 20 | 6 | 120 |  |
| 2 | Зеленая изгородь | 50 | 0,6 | __ |  |

| № | наименование породы или вида насаждения | возраст, лет | м. кв. м пог | Кол. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вяз мелколистный | 2 | 50 | 100 |  |
| 2 | Газон обыкновенный | — | 100 | __ | м² |

Ассортимент посадочного материала

Лист__9_____

|  |  |  |  |  | Объект: придомовая территория пер. Гражданский 14, г. Рубцовск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| изм | листт | № докум. | подп. | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Благоустройство территории | стади |  |  | лист | листов |  |
| Разраб. |  | Федченко О. |  |  |  | Р.п. |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Схема устройства проезда | ООО Дизайн Центр «ЮНОНА» |  |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |