Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Текущий ремонт отделочные работы, кабинетов № 17, №18, №20 МКУ «Управление образования» г. Рубцовска "

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт отделочные работы, кабинетов № 17, №18, №20 МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

- Наименование объекта закупки: Текущий ремонт отделочные работы, кабинетов № 17, №18, №20 МКУ «Управление образования» г. Рубцовска "

Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта: РФ, Алтайский край, город Рубцовск, пер. Бульварный,4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. по смете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Полы каб.№17 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,28 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,233 |  |
| 3 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 100 м | 0,12 |  |
| 4 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,243 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,243 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 6 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,04 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,247 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |
| Раздел 2. стены |  |  |  |  |
| 8 | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 | 0,198 |  |
| 9 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 2,682 |  |
| 10 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 | 0,207 |  |
| 11 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 | 0,492 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,492 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,492 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |
| 14 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,33 | Обои высококачественные |
| 15 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,01296 | Панели декоративные МДФ, размер 2700х200х6 мм |
| 16 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,25 |  |
| 17 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0225 |  |
| Коридор |  |  |  |  |
| 18 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,133 | Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,133 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ |
| Раздел 3. потолок |  |  |  |  |
| 20 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,239 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 |  |
| 22 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 |  |
| 23 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 24 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт | 0,01 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый |
| 25 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,16 | Розетка скрытой проводки, Розетка скрытой проводки двухгнездная, Розетка скрытой проводки для интернета, Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая |
| 26 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,04 |  |
| 27 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, |
| 28 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,07 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |
| Раздел 5. Дверной блок |  |  |  |  |
| 29 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,01845 |  |
| 30 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 31 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,1 |  |
| Раздел 6. Отопление каб. №17 масл. окраска |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 |  |
| 33 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0,0192 | Радиаторы отопительные чугунные 7 секций |
| 34 | Установка кранов воздушных | компл | 1 | Кран Маевского 1/2 |
| 35 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0,02 | Пробка чуг. рад. левая 1/2 |
| 36 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,06 | РР Труба PN25 (арм.стекл.) Ду 25, РР Тройник 25-25-25, РР Угольник 90х20, РР Кран шаровый 25*3/4 нак.г (прямой) |
| 37 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,24 |  |
| 38 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,03 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая |
| Раздел 7. Полы каб.№18 |  |  |  |  |
| 39 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,13 |  |
| 40 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1096 |  |
| 41 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,1096 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1096 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 43 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм |
| 44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,13 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |
| Раздел 8. Стены каб. №18 |  |  |  |  |
| 45 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 | 0,357 |  |
| 46 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 | 0,357 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,3677 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" |
| 48 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,3677 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |
| 49 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,3677 | Обои высококачественные |
| 50 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,00984 | Панели декоративные МДФ, размер 2700х200х6 мм |
| 51 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,2 |  |
| 52 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,002 |  |
| Раздел 9. Потолок каб. №18 |  |  |  |  |
| 53 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,1096 |  |
| Раздел 10. Электромонтажные работы каб. №18 |  |  |  |  |
| 54 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 |  |
| 55 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 |  |
| 56 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 57 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,09 | Розетка скрытой проводки, Розетка скрытой проводки двухгнездная, Розетка скрытой проводки для интернета, Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая |
| 58 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,03 | Панель светодиодная 595*595*19 36Вт 6500К 3000ЛМ (1030р) |
| 59 | Панель светодиодная 595*595*19 36Вт 6500К 3000ЛМ (1030р) | шт | 3 |  |
| 60 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,3 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, |
| 61 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,04 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |
| Раздел 11. Дверной блок каб. №18 |  |  |  |  |
| 62 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0149 |  |
| 63 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 64 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0185 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных, Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни, Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м2 |
| 65 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,048 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм |
| 66 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,05 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |
| Раздел 12. Перегородка каб. №17 |  |  |  |  |
| 67 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0735 |  |
| 68 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,0374 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 |
| Дверной блок |  |  |  |  |
| 69 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 |
| Раздел 13. Полы каб. №20 |  |  |  |  |
| 70 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,125 |  |
| 71 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1132 |  |
| 72 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,1132 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм |
| 73 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1132 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |
| 74 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм |
| 75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,125 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм |
| Раздел 14. Стены каб. №20 |  |  |  |  |
| 76 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 | 0,35 |  |
| 77 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,35 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" |
| 78 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,35 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |
| 79 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,35 | Обои высококачественные |
| 80 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 | 0,00984 | Панели декоративные МДФ, размер 2700х200х6 мм |
| 81 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,2 |  |
| 82 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,002 |  |
| Раздел 15. Потолок каб. №20 |  |  |  |  |
| 83 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,118 |  |
| Раздел 16. Электромонтажные работы каб. №20 |  |  |  |  |
| 84 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,04 |  |
| 85 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 |  |
| 86 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 87 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,02 | Светильники с лампой накаливания, потолочно-настенные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом, НПБ 1101 |
| 88 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |  |
| 89 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,14 | Розетка скрытой проводки, Розетка скрытой проводки двухгнездная, Розетка скрытой проводки для интернета, Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая |
| 90 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,03 | Панель светодиодная 595*595*19 36Вт 6500К 3000ЛМ (1030р) |
| 91 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0,4 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5, Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5, |
| 92 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,05 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |
| Раздел 17. Дверной блок каб. №20 |  |  |  |  |
| 93 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0298 |  |
| 94 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 |  |
| 95 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0185 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных, Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни, Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глух |
| 96 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм |
| 97 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,05 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |
| Раздел 18. Отопление каб.№20 |  |  |  |  |
| 98 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 |  |
| 99 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0,016 | Радиаторы отопительные чугунные 7 секций (8820) ) |
| 100 | Установка кранов воздушных | компл | 1 | Кран Маевского 1/2 |
| 101 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 шт | 0,02 | Пробка чуг. рад. левая 1/2 |
| 102 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0,06 | РР Труба PN25 (арм.стекл.) Ду 25, РР Тройник 25-25-25, РР Угольник 90х20, РР Кран шаровый 25*3/4 нак.г (прямой) |
| 103 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 0,24 |  |
| 104 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,025 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая |
| Раздел 19. Тамбур |  |  |  |  |
| Дверной проем изготовить |  |  |  |  |
| 105 | Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен | 100 м2 | 0,0242 |  |
| 106 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0,0399 |  |
| 107 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,0399 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций |
| Дверной проем зашить |  |  |  |  |
| 108 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |  |
| 109 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,026 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45, Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 мм, Пена монтажная: ПЕНОФЛЕКС |
| 110 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,0546 | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" |
| 111 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,0546 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |
| 112 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0185 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных, Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни, Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глух |
| 113 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,048 | Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм |
| 114 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,05 | Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| 115 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м | 0,045 |  |
| 116 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,0688 |  |
| 117 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,1014 |  |
| 118 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,133 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" |
| 119 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,133 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ |
| 120 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0,0182 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ |
| 121 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,0182 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая |
| полы |  |  |  |  |
| 122 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 | 0,0197 |  |
| 123 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0197 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |
| 124 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,0197 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |
| 125 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,0197 |  |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

- Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Требования к технологиям и методам производства работ, к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно - технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство».

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.