Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы в 2023 году | 42.99.29.100: Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Условная единица | 1 |

1. Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг:

Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, дворовые территории по следующим адресам:

улица Алтайская, 92;

улица Алтайская, 96;

улица Комсомольская, 71А;

проспект Ленина, 175;

улица Северная, 31;

улица Тракторная, 76.

2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

Подрядчику необходимо выполнить комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в городе Рубцовске Алтайского края, в соответствии с требованиями настоящего технического задания, локальными сметами и условиями Контракта.

Объем выполняемых работ - в соответствии объемом работ, представленным в сметной документации.

| № п/п | Наименование оборудования, эскиз | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 1. | Качели двойные ул. Комсомольская, 71А – 1 шт. ул. Алтайская, 96 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 3200х1520х2300 мм. Материалы: металл, влагостойкая фанера, термоусадочная пленка. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек, перекладины и подвесов на металлической цепи с сиденьями. Стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Стойки с перекладиной должны соединяться металлической пластиной толщиной не менее 4мм. Углы стыков столбов и перекладины должны закрываться влагостойкой фанерой толщиной не менее 15мм. Перекладина должна быть выполнена цельносварной из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60мм. и металлической трубы Ду не менее 15мм. Качели: каркас сиденья должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 15мм и металлической профильной трубы сечением не менее 20х20мм. В месте качения должен быть использован разборный (для периодической смазки) подшипниковый узел. Сиденья качели должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Размеры сидений не менее 440х380х210мм. Подвес: состоит из оцинкованной цепи Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет - любой по каталогу RAL). Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 2. | Качели пр-кт Ленина, 175 – 1 шт. ул. Тракторная, 76 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1900х1520х2000 мм. Материалы: металл, влагостойкая фанера, термоусадочная пленка. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек, перекладины и подвеса на металлической цепи с сиденьем. Стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 50х50мм. Стойки с перекладиной должны соединяться металлической пластиной толщиной не менее 4мм. Углы стыков столбов и перекладины должны закрываться влагостойкой фанерой толщиной не менее 15мм. Перекладина должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 60х60мм. Качели: каркас сиденья должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 15мм и металлической профильной трубы сечением не менее 20х20мм. В месте качения должен быть использован разборный (для периодической смазки) подшипниковый узел. Сиденье для качелей должно быть выполнено из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Размеры сиденья не менее 440х380х210мм. Подвес: состоит из оцинкованной цепи Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет - любой по каталогу RAL). Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 3. | Качели-лаз без подвеса ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 2800х1550х1790 мм. Материал: металл Боковые стойки и верхняя балка из профильной трубы не менее 50х50 мм Покрытие металлических деталей: порошковая краска. Все крепежные изделия закрываются пластиковыми заглушками. Изделие бетонируется. |
| 4. | Подвес со спинкой на цепях ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 450х400х350мм. Материал: металл, фанера. Подвес: состоит из оцинкованной цепи. Сиденье из фанеры не менее 24 мм, накладка декоративная из фанеры не менее 21 мм. Покрытие фанеры: грунтовка, краска на водной основе. Покрытие металлических деталей: порошковая краска. |
| 5. | Качалка на пружине «Улитка» ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 730х456х975мм. Материалы: металл, влагостойкая фанера Представляет собой цельносварную конструкцию, состоящую из основания и каркаса с сиденьем. Основание: должно быть выполнено цельносварным из опорной металлической пластины и металлической пружины сечением не менее 20мм., внешним диаметром не менее 120мм. Каркас с сиденьем: каркас в виде улитки и сиденья со спинкой должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. с поручнями и опорой для ног из металлической трубы Ду не менее 15мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 6. | Качалка-балансир большая ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 3160х450х900мм Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из неподвижного основания и качающейся перекладины. Материал: Металл, влагостойкая фанера, резиновая полоса Основание: должно быть выполнено из металлической трубы Ду не менее 32мм и 25мм. Декоративные накладки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Перекладина: должна быть выполнена из цельносварной металлической профильной трубы сечением не менее 60х60мм., трубы Ду не менее 15мм. Сиденья и спинки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Для обеспечения смягчения удара при приземлении должно быть использовано демпфирование из резиновой полосы толщиной не менее 10мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет - любой по каталогу RAL) Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 7. | Песочница ул. Тракторная, 76 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1450х1450х250 мм Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная фанера Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из четырех боковин и сидений. Каркас: опорные стойки должны быть выполнены из металлического уголка сечением не менее 35х35мм. Боковины: должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15мм. Сиденья: должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 8. | Песочница «Домик 2» ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1450х1745х2100 мм. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания и навеса. Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная фанера. Основание: опорные стойки должны быть выполнены из металлического уголка сечением не менее 35х35мм. Боковины должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15мм. Сиденья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Навес: опорные стойки навеса должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм, каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 60х40мм. и 20х20мм. Декоративный элемент «штакетник» должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Крыша должна быть выполнена из ламинированной фанеры толщиной не менее 9 мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет - Любой по каталогу RAL). Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 9. | Песочница с навесом и счетами ул. Северная, 31- 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1450х1745х2100 мм. Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная фанера. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из основания и навеса. Основание: опорные стойки должны быть выполнены из металлического уголка сечением не менее 35х35мм. Боковины должны быть выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15мм. Сиденья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Навес: опорные стойки навеса должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм, каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 60х40мм. и 20х20мм. Счеты должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15мм. Крыша должна быть выполнена из ламинированной фанеры толщиной не менее 9 мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 10. | Горка (скат 1, 2м) ул. Тракторная, 76 – 1 шт. ул. Алтайская, 92 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 3290х700х1915 мм Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из ската и лестницы для подъема. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 11. | Стенка «Светофор» ул. Тракторная, 76 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1800х500х2000 мм. Представляет собой цельносварную спортивную конструкцию, состоящую из перекладин и колец для метания. Материал: металл. Каркас: рамка должна быть выполнена из металлической профильной трубы сечением не менее 40х40мм., перекладины и кольца для метания должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 25мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет любой по каталогу RAL). |
| 12. | Ступени ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 2250х250х600мм Материалы: Металл, ламинированная нескользящая фанера Представляет собой цельносварную тематическую конструкцию в виде ступеней разной высоты. Каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением 20х20мм и металлического толщиной не менее 1,5мм. Ступени должны быть выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. |
| 13. | Машинка ул. Северная, 31 -1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 2200х1000х1300 мм Объем 4,2 м3. Представляет собой сборно-разборную тематическую конструкцию в виде машинки. Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Каркас должен быть выполнен из металлической профильной трубы сечением не менее 40х20мм, 30х30мм., 20х20, Ду не менее 20мм и металлического листа толщиной не менее 1,5мм. Сиденья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Стенка должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм. Пол должен быть выполнен из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Декоративные элементы должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 12мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками (цвет - любой по каталогу RAL). Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 14. | Игровой комплекс ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 7800х4960х3050 мм Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Представляет собой сборно-разборную игровую конструкцию. Комплектация: - 1 башня с полом и крышей; - 1 башня с полом; - 2 горки с защитными бортиками, высотой 0,9 и 1,2м; - лестница подъемная со ступеньками и поручнями; - мостик-переход разноуровневый; - спортивная стенка для лазанья с кольцами; - элемент «Скалодром»; - лаз кольцевой наклонный. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 15. | Игровой комплекс пр-кт Ленина, 175 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 5900х3000х3000 мм Материалы: металл, влагостойкая фанера, ламинированная нескользящая фанера Представляет собой сборно-разборную игровую конструкцию. Комплектация: - 1 башня с полом и крышей; - 1 горка с защитными бортиками, скат 1,2; - лестница подъемная со ступеньками и поручнями; - элемент «Скалодром» с зацепами; - канат для лазанья; - баскетбольный щит; - кольца гимнастические; - рукоход; - тренажер для нижнего пресса; - два турника разной высоты; - стенка для рисования. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 16. | Спортивный комплекс ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 6270х3190х2960 мм Материал: металл, влагостойкая фанера Представляет собой сборно-разборную спортивную конструкцию. Комплектация: - баскетбольный щит; - брусья гимнастические; - шест для лазанья; - две стенки для лазанья; - шведская стенка; - два рукохода; - скамья спортивная для пресса; - тренажер для нижнего пресса; - кольца гимнастические; - турник. Баскетбольный щит должен быть выполнен из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Баскетбольное кольцо должно быть выполнено из металлической трубы Ду не менее 20мм. Брусья гимнастические должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 32мм. Шест для лазанья должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 25мм. Стенки для лазанья должны быть выполнены из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21мм. Шведская стенка: перекладины должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 25мм. Рукоход: каркас должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 25. Перекладины должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 20мм. Скамья спортивная для пресса должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18мм. Тренажер для нижнего пресса: каркас должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 25мм и покрыт влагостойкой фанерой толщиной не менее 18мм. Кольца гимнастические должны быть выполнены из металлической трубы Ду не менее 15мм на металлической цепи. Турник должен быть выполнен из металлической трубы Ду не менее 20мм. Опорные стойки спортивного комплекса должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 80х80мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 17. | Стенка для рисования ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 1000х80х1500мм. Материал: Металл, ламинированная фанера. Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из опорных стоек и стенки. Опорные стойки должны быть выполнены из металлической профильной трубы сечением не менее 60х30мм. Стенка должна быть выполнена из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной не менее 18мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. Все фанерные детали выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ, скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Для окраски фанеры применяются специальные атмосферостойкие краски, предназначенные для использования на детских площадках. |
| 18. | Стойки волейбольные ул. Комсомольская, 71А – 1 шт. | Габаритные размеры: 76х2550 (±50 мм). Материал: металл. Представляет собой цельносварную спортивную конструкцию, состоящую из двух опорных стоек с креплениями. Стойки должны быть выполнены из металлической трубы сечением не менее 76мм. Крепления для волейбольной сетки должны быть выполнены из металлического прутка Ду не менее 8мм. Металлические элементы окрашены полимерными порошковыми красками. |
| 19. | Вазон ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 2500х450х1600 мм. Материал: металл Вазон выполнен из прочных металлических труб с декоративными чашами в количестве 5-ти штук. |
| 20. | Шаговый тренажер ул. Северная, 31 – 1 шт. | Габаритные размеры: (не менее) 701х1424х1515 мм. |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

3. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Возможна замена оборудования предусмотренное техническим заданием на аналогичное соответствующее ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

4. Требования к техническим характеристикам работ:

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать техническому заданию и сметной документации.

5. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

5.1. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными техническими средствами.

Работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации», ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

5.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

5.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей близ стоящих домов в период выполнения работ.

5.4. Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение. Обеспечивает выполнение на объекте требований органов государственного надзора.

5.5. Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Подрядчика (в т.ч. ограждения, здания, помещения, транспорта, покрытие дорог и тротуаров, другое имущество независимо от вида и формы собственности), Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

5.6. Подрядчик обязан производить уборку образовавшегося строительного мусора в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории, обеспечить его вывоз после проведения работ в течение суток.

5.7. Подрядчик ведет всю первичную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2) при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ;

5.8. Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию после проверки правильности их выполнения в натуре, ознакомления с технической документацией и оформляются Актом освидетельствования скрытых работ.

Освидетельствование скрытых работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ и обеспечивает доставку куратора к месту выполнения работ и обратно.

6.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, а также требованиям государственных стандартов.

В случае выявления нарушений при выполнении работ заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Контракту для подрядчика остается неизменным.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии проектно-сметной документацией.

Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований настоящего муниципального контракта.

Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ:

|  | ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». |
| --- | --- |
|  | ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации. |
|  | ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |
|  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте". |
|  | СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85". |
|  | СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. |
|  | СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75. |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. |
|  | СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. |
|  | Закон Алтайского края от 06.12.2017 N 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края». |
|  | СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. |
|  | ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. |
|  | СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
|  | ГОСТ 7473-2010 Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия. |

и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.