Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кровли профнастилом, МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» 2-й корпус ул. Красная, 99 | 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | м2 | 725 |
| 2. | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | м2 | 132 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | шт | 8 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | м2 | 290 |
| 5. | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | м2 | 857 |
| 6. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | шт | 4 |
| 7. | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 2,72 |
| 8. | Установка неостекленных оконных переплетов: форточек | шт | 4 |
| 9. | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 1 |
| 10. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20,4 |
| 11. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 20,4 |
| 12. | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | м | 84 |
| 13. | Ограждение кровель перилами | м | 122 |
| Раздел 2. Водосточные трубы |  |  |  |
| 14. | Устройство желобов: подвесных | м | 146 |
| 15. | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | м | 84 |
| 16. | Смена: колен водосточных труб с люлек | шт | 24 |
| 17. | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | шт | 12 |
| 18. | Смена: воронок водосточных труб с люлек | шт | 12 |
| 19. | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | шт | 6 |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а так же требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил,  технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.