Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт столовой, варочный цех ДОЛ им. Г. С. Титова. | 43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |  |
| двери |  |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 6,108 |  |
| 2 | Снятие дверных полотен | м2 | 1 |  |
| 3 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 3,268 |  |
| 4 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 3,84 |  |
| 5 | Установка и крепление наличников | м | 15,24 |  |
| 6 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 30,88 |  |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 3,903 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 4,788 |  |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 4,788 |  |
| 10 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 3,9 |  |
| 11 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 35,46 |  |
| 12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,364 |  |
| 13 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | м | 3,9 |  |
| 14 | Установка противомоскитных сеток | шт | 3 |  |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |
| 15 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 36,5 |  |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 16 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,2564 |  |
| 17 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,154 |  |
| 18 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,0038 |  |
| 19 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов | 100 м2 | 0,3067 |  |
| 20 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,3067 |  |
| 21 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3105 |  |
| 22 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 6,21 |  |
| 23 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 46,48 |  |
| 24 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 46,48 |  |
| 25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 46,48 |  |
| Раздел 4. Пол |  |  |  |  |
| 26 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | м | 21,3 |  |
| 27 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 37,332 |  |
| 28 | (Демонтаж) Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 37,332 |  |
| 29 | (Демонтаж) Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | м2 | 37,332 |  |
| 30 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 37,332 |  |
| 31 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | м2 | 37,332 |  |
| 32 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 37,332 |  |
| 33 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 37,332 |  |
| Раздел 5. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 34 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | шт | 4 |  |
| 35 | Смена: выключателей | шт | 2 |  |
| 36 | Смена: розеток | шт | 4 |  |
| 37 | (Демонтаж) Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 18,8 |  |
| 38 | (Демонтаж) Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 6,8 |  |
| 39 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 14,9 |  |
| 40 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 14,9 |  |
| 41 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм | м | 7,62 |  |
| 42 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | м | 5 |  |
| 43 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 12,62 |  |
| 44 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 9,12 |  |
| 45 | Демонтаж электрооборудования | шт | 5 |  |
| 46 | Монтаж электрооборудования -без стоимости | шт | 5 |  |
| 47 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1 |  |
| 48 | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1 |  |
| Раздел 6. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 49 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,37 |  |
| 50 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км | 1 т груза | 5,37 |  |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки, локальному сметному расчету, а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.