Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт кабинета №37 МКУ "Управление образования" г. Рубцовска | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 11,9400 | ФЕРр57-3-1 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | м2 | 11,25600 | ФЕРр57-2-1 |  |
| 3 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | м2 | 11,25600 | ФЕР11-01-035-04 | Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм-11,56 м2 |
| 4 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 11,25600 | ФЕР11-01-036-04 | Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)-11,48 м2 |
| 5 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 1,00 | ФЕР11-01-049-01 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм - 1,05м |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 11,9400 | ФЕР11-01-040-03 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм - 12,06м |
| Раздел 2. стены |  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2,00 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,188000 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 9 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1,00 | ФЕРр56-1-1 |  |
| 10 | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 0,700 | ФЕРр56-2-2 |  |
| 11 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | м2 | 34,6900 | ФЕРр63-5-2 |  |
| 12 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | м2 | 1,00 | ФЕРр63-7-5 |  |
| 13 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | м2 | 0,700 | ФЕР26-01-036-02 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 - 0,0007м3 |
| 14 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м2 | 35,3900 | ФЕР15-07-016-01 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм - 36,45 м2 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | м2 | 35,3900 | ФЕРр61-1-3 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ - 310,01 кг |
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | м2 | 35,3900 | ФЕР15-06-001-02 | Обои высококачественные - 40,69 м2 |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | м2 | 1,00 | ФЕР15-01-019-05 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом - 1м2, Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) - 0,00375 т, Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая - 0,0005 т |
| 18 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,2500 | ФЕРр69-9-1 |  |
| 19 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,25 | ФЕРр69-15-1 |  |
| 20 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 1,00 | ФЕРр65-4-1 |  |
| 21 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | компл | 1,0 | ФЕР17-01-001-12 |  |
| Раздел 3. потолок |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 11,25600 | ФЕР15-01-047-15 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2,00 | ФЕРр67-4-5 |  |
| 24 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 7,00 | ФЕРр67-4-1 |  |
| 25 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1,00 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки - 1шт |
| 26 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 3,00 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка скрытой проводки двухгнездная - 1шт, Блок розеток на 4 гнезда, с розеткой для телефона, интернета - 2 шт |
| 27 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 2,00 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник светодиодный - 2шт |
| 28 | Светильник светодиодный | шт | 2 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 |  |
| 29 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 30,0 | ФЕРм08-02-403-02 | Кабель ВВГ нг-LS 3*2.5 - 25м, Кабель ВВГ нг-LS 3*1.5 - 8м |
| 30 | Коробка распределительная 41236 | шт | 1 | ТЦ_102_22_2269000554_17.09.2024_02_2 |  |
| 31 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 8,00 | ФЕРм08-10-010-01 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм - 8м |
| 32 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий | м | 50,0 | ФЕРм08-02-403-02 | Витая пара UTP кат.5e 2 пары CU, Материал проводника - медь - 50м |
| Раздел 5. Дверной блок |  |  |  |  |  |
| 33 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,4400 | ФЕРр56-10-1 |  |
| 34 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2,00 | ФЕРр56-9-1 |  |
| 35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,4900 | ФЕР10-01-039-01 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных - 2компл, Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни - 2 компл, Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,9 - 1шт, Блок дверной ДГ Оптима Тоскана 631.111 ОФ1 цвет орех, глухая, экошпон, размер 2,0*0,8 - 1шт |
| 36 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,17600 | ФЕР15-01-050-04 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм - 1,2348 м2, Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л - 1шт |
| Раздел 6. Отопление |  |  |  |  |  |
| 37 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | шт | 1,00 | ФЕРр65-19-1 |  |
| 38 | Установка радиаторов: чугунных | кВт | 1,1200 | ФЕР18-03-001-01 |  |
| 39 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 1,7500 | ФЕР15-04-030-04 | Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-сера - 0,000431 т |

Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.