Приложение № 3
к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Выполнение работ по содержанию проезжей части дорог в городе Рубцовске в зимний период 2026 года
	81.29.12.000 
Услуги по подметанию и уборке снега
	Условная единица
	1


1.Перечень и объем работ.
Таблица №1
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Площадь

улиц,

м2
	Периодичность уборки

(кол-во раз в период)
	Объем работ

с учетом периодичности уборки

	1.
	Уборка свежевыпавшего снега:

очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины
	м2
	783565
	32
	25 074 080

	
	Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора
	м2
	783565
	31
	24 290 515

	2.
	Удаление снежных накатов и наледи:

Очистка дороги от снега автогрейдерами
	м2
	783565
	21
	16 454 865

	3.
	Удаление  обочин с формированием снежного вала:
	
	
	
	

	
	Уборка снежных валов автогрейдерами (в соответствии с периодичностью)
	м
	186738
	2
	373 476

	
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями (в соответствии с периодичностью)
	м
	28974
	5
	144 370

	4.
	Погрузка и вывоз снега:
	
	
	
	

	
	Погрузка снега погрузчиками
	м3
	
	
	4 250

	
	Вывоз снега автомобилями самосвалами
	т
	
	
	1 275

	5.
	Посыпка  материалами: противогололедным
	м2
	783565
	50


	3 519 т

	6.
	Подготовка площадки под складирование снега:
	
	
	
	

	
	Работа трактора мощностью 158 кВт (215 л.с.)
	маш.-ч
	
	
	80


2. Перечень автомобильных дорог города Рубцовска, подлежащих механизированной уборке.

Таблица № 2      

	№ п/п
	Участок автомобильной дороги
	Площадь улиц, м2
	Длина улиц, м

	1
	ул. Алтайская от ул.Ленинградской до северной границы города
	23 558,00
	3 141,00

	2
	ул. Арычная от Рабочего тракта до Новоегорьевского тракта
	7 875,00
	1 050,00

	3
	Бульвар Победы от пр.Ленина до ул.Краснознаменской
	7 752,00
	1 292,00

	4
	пер. Гражданский от ул.Пролетарской до ул.Комсомольской
	10433,00
	1 391,00

	5
	ул. Громова от пер.Садового до ул.Калинина
	10 208,00
	1 961,00

	6
	пер. Гоголевский от ул.Заводской до ул. Ипподромской
	1 575,00
	450,00

	7
	ул. Дзержинского от ул.Краснознаменской до ул.Комсомольской
	6 606,00
	870,00

	8
	ул. Тракторная (с западной стороны железной дороги) от Рабочего тракта до автодороги А-322
	48 293,00
	6 439,00

	9
	ул. Жуковского от пр.Ленина до ул.Пролетарской
	6 080,00
	760,00

	10
	ул. Заводская от Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	17 575,00
	2 300,00

	11
	Змеиногорский тракт от ул. Пролетарской до восточной границы города
	47 460,00
	6 328,00

	12
	ул. Ипподромская от Новоегорьевского тракта до пер.Гоголевского
	6 300,00
	900,00

	13
	ул. Калинина от ул. Краснознаменской до ул.Комсомольской
	8 415,00
	1734,00

	14
	ул. Комсомольская от ул.Светлова до ул. Сельмашской
	48 023,00
	6 403,00

	15
	ул. Краснознаменская от ул.Калинина до пер.Садового
	8 625,00
	1 150,00

	16
	ул. Красная от пр.Рубцовского до ул.Сельмашской
	6 225,00
	830,00

	17
	пер.Коммунистический от ул.К.Маркса до ул.Осипенко
	5 280,00
	704,00

	18
	ул. Ленинградская от ул.Комсомольской до ул.Алтайской
	4 125,00
	550,00

	19
	пр. Ленина от ул.Урицкого до кольца РМЗ
	75 822,00
	5 497,00

	20
	пр. Ленина от кольца РМЗ до ул.Транспортной
	9 100,00
	650,00

	21
	пл. им. В.И. Ленина
	10 754,00
	 

	22
	ул. Мануковского от ул.Пролетарской до реки Алей
	9 908,00
	1 321,00

	23
	ул. Менделеева от ул.Ростовской до Новоегорьевского тракта
	7 185,00
	958,00

	24
	Новоегорьевский тракт от ул.Путевой до западной границы города
	30 240,00
	3 600,00

	25
	ул. Октябрьская от ул.Дзержинского до ул.Федоренко
	30 519,00
	3 500,00

	26
	ул. Оросительная от Угловского тракта до ул.Р.Зорге
	10 800,00
	1 000,00

	27
	Путепровод
	11 934,00
	750,00

	28
	ул. Пролетарская от Бульвара Победы до гидроузла
	48 000,00
	5 400,00

	29
	ул. Путевая от Новоегорьевского тракта до пер.Станционного
	7 350,00
	980,00

	30
	ул. Полевая от Новоегорьевского тракта до ул.Р.Зорге
	23 205,00
	2 200,00

	31
	Привокзальная площадь
	4 590,00
	150,00

	32
	пр. Рубцовский от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	22 305,00
	2 974,00

	33
	ул. Рихарда Зорге от ул.Оросительной до Угловского тракта
	17 160,00
	2 200,00

	34
	ул. Ростовская от Рабочего тракта до ул. Каменской
	12 615,00
	1 682,00

	35
	Рабочий тракт от ул.Арычной до ул.Ростовской
	6 750,00
	900,00

	36
	пер. Садовый от ул.Громова до ул.Комсомольской
	4 500,00
	600,00

	37
	ул. Северная от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	5 040,00
	600,00

	38
	ул. Светлова от подвесного моста ч/з р.Алей до переезда РЗЗ
	20 734,00
	1 710,00

	39
	пер. Станционный от ул.Путевой до ул.Магистральной
	16 448,00
	2 19300

	40
	ул. Сельмашская от ул. Комсомльской до ул.Пролетарской
	12 777,00
	1 590,00

	41
	ул. Тихвинская от ул.Алтайской до ул.Комсомольской
	6 240,00
	750,00

	42
	ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарской
	11 900,00
	850,00

	43
	пер. Улежникова от ул.Комсомольской до ул.Пролетарской
	8 662,00
	1 000,00

	44
	ул. Федоренко от ул.Алтайской до ул.Октябрьской
	6 200,00
	674,00

	45
	проезд к КГБУЗ "Детский санаторий "Медуница" города Рубцовска"
	1 140,00
	285,00

	46
	пер. Бульварный от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	4 039,00
	529,00

	47
	пер. Шенкеля от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 235,00
	298,00

	48
	пер. Кривенко от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 348,00
	313,00

	49
	ул. Блынского
	1 380,00
	184,0

	50
	ул. Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного
	4 060,00
	580,00

	51
	ул. Московская от пр. Ленина до ул. Тракторной
	3 690,00
	492,00

	52
	пер. Школьный
	1 230,00
	164,00

	53
	ул. Урицкого от пр. Ленина до ул. Комсомольской
	2 160,00
	270,00

	54
	ул. Смоленская
	1 215,00
	162,00

	55
	ул. Мира
	2 093,00
	279,00

	56
	ул. Киевская от ул. Азовской до ул. Тракторной
	3 555,00
	474,00

	57
	ул. Одесская от ул. Арычной до ул. Чапаева
	3 840,00
	640,00

	58
	ул. Брусилова от Рабочего тракта до ул. Минской
	3 060,00
	510,00

	59
	ул. Спортивная от ул. Одесской до Рабочего тракта
	1 860,00 
	310,00

	60
	ул. Минская от ул. Арычной до ул. Менделеева
	6 600,00
	1 100,00

	61
	ул. Ломоносова от пер. Гоголевского до пер. Станционного
	3 220,00
	460,00

	62
	пер. Семафорный от ул. Тракторной до ул. Комсомольской
	1 125,00
	150,00

	63
	ул. Тракторная (с восточной стороны железной дороги) от пер. Семафорного до ул. Тихвинской
	15 675,00
	2 090,00

	64
	Пер. Алейский от ул. Красной до ул. Пролетарской
	6565,00
	1010,00

	65
	Ул. Осипенко от пер. Коммунистического до ул. Сельмашской
	975,00
	150,00

	66
	Проезд Промышленный 
	6 510,00
	930,00

	
	
	783 565,00
	93 369,00


3. Требования к технологии выполнения работ.

Основной задачей механизированной уборки городских автомобильных дорог в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов. Технология зимней уборки городских дорог основана на комплексном применении средств механизации и противогололедных материалов (далее - ПГМ), что является наиболее эффективным и рациональным в условиях интенсивного транспортного движения.

Работы по ручной уборке тротуаров производятся с целью обеспечения беспрепятственного перемещения пешеходов. Покрытия этих территорий должны быть очищены от снега.

Подрядчик обеспечивает постоянное взаимодействие с Единой дежурно-диспетчерской службой города Рубцовска (действует на базе МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска»), подразделениями ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», автотранспортными службами.

Машины и механизмы, используемые Подрядчиком при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть подключены к автоматизированной информационной системе «Умный транспорт»

При наличии дефицита дорожной техники Подрядчик заключает договоры с организациями на предоставление техники для проведения работ по механизированной уборки автомобильных дорог, при этом машины и механизмы, используемые подрядными организациями, выполняющими работы по содержанию автомобильных дорог должны быть подключены Подрядсиком к автоматизированной информационной системе «Умный транспорт». 

К первоочередным операциям механизированной уборки автомобильных дорог относятся: сгребание и подметание снега; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям и т.п.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях всех дорог и дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

ближе 10 м от пешеходного перехода; 

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

Ширина снежных валов не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. 

Вывоз снега осуществляется на специализированную территорию, согласованную Подрядчиком с Заказчиком.

4. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 

Федеральный закон Российской Федерации от 08.07.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис) (Взамен ВСН 24-88). 

ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утверждена распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003;

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (утверждены распоряжением Минтранса России № ОС-548-р от 16.06.2003);

ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» (приняты распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 января 2011 г. № 13-р);

ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных  дорог от снега» (приняты распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р).

В рамках выполнения работ Подрядчик:

перед началом работ предварительно уведомляет Заказчика о месте проведения работ, виде работ и предполагаемых сроках начала и окончания работ;

после завершения работ уведомляет Заказчика о месте выполненных работ, виде работ, сроках начала и окончания работ, объёме работ;

предоставляет Заказчику по требованию копии путевых листов транспортных средств, которые выполняли работы.

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых работ, соблюдения срока их выполнения.

Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля.  

Подрядчик обязан предоставлять ежедневный отчет о проделанной работе по прилагаемой форме. Все графы обязательны к заполнению. Отчет о проделанной работе должен быть в обязательном порядке подписан.

Форма
Ежедневный отчет по содержанию улично-дорожной сети

по состоянию на______________ 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Наименование дорог, улиц
	Объем выполненных работ

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


