Пояснительная записка

Корректура проекта планировки территории выполнена с целью обоснования минимальной ширины проектного участка улицы Покрышкина в планируемых  красных линиях, при условии обеспечения требований пожарной безопасности и сохранения существующих сетей электроснабжения, водоснабжения, возможности проезда специального транспорта: пожарных, грузовых автомобилей  и  автомобилей скорой  медицинской  помощи; устройства проезда с разъездной площадкой.

Согласно действующим нормам в сложившейся малоэтажной жилой застройке городов и сельских населенных пунктов параметры жилых  улиц  допускается принимать с учетом существующих, при условии обеспечения требований пожарной безопасности.

Ширина улицы Покрышкина принята равной 6,00 м (в центральной части – 6,7 м), в пределах которой возможно размещение проезжей части шириной 2,75 м (как для проездов) с разъездной площадкой шириной 1,50 м по обе стороны от проезда и длиной 15,00 м, существующего водопровода и воздушной линии электропередач.

На перспективу, в случае обустройства улицы инженерными сетями: устройства централизованного канализования, теплоснабжения, газификации, реконструкции сетей водопровода и электроснабжения,  дорожной сети  для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов потребуется расширение улицы Покрышкина на данном участке до 8,00 м в соответствии с ранее выполненным проектом планировки 1322-3-495-11.

Проектный институт «Алтайкоммунпроект»