### Правила безопасного пользования газом в быту

Что делать при запахе газа?

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

- Прекратить пользование газовыми приборами: закрыть краны на плите, перекрыть кран на газопроводе или регулятор давления на газовом баллоне;

- Не выключать и не включать электроосвещение и электрические приборы;

- Открыть окно или форточку для проветривания;

- Не допускать применения открытого огня, не курить;

- Покинуть загазованное помещение;

- Вызвать аварийную службу по круглосуточному телефону - 04

(при звонке с сотового телефона - 104);

Правила пользования газовым прибором

- Перед началом пользования газовыми приборами не забудьте открыть форточку или  окно;

- Убедитесь, что все краны на плите закрыты. После этого откройте кран на газопроводе к плите (либо регулятор давления на баллоне), поднесите зажженную спичку к горелке, затем откройте кран включаемой горелки. Газ должен загореться во всех отверстиях рассекателя горелки;

- Перед пользованием духовым шкафом проветрите шкаф 3-5 минуты, открыв дверцу. После поднесите горящую спичку к горелке духового шкафа. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки;

- После окончания пользования плитой закройте кран на плите, а затем кран на газопроводе или регулятор давления на баллоне;

- НЕ оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;

- НЕ допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, а также лиц, не знающих правил обращения с этими приборами;

- Содержите в чистоте и исправности газовые приборы;

- Ремонт и обслуживание газовых приборов должны устраняться ТОЛЬКО сотрудниками специализированной организации, с которой заключен договор на проведение технического обслуживания и ремонта;

- НЕ применяйте открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого используется мыльная эмульсия).