Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по устранению дефектов, замене и установке дорожных знаков, установке искусственных дорожных неровностей на территории города Рубцовска Алтайского края в 2025 году в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске" | 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог | усл. ед. | 1 |

Требования к выполнению работ по устранению дефектов, замене и установке дорожных знаков, установке искусственных дорожных неровностей:

- Наименование, количество и периодичность производства работ

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. | Периодичность производства работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход на знаки 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета | 44 | По заданию заказчика |
| 2. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на стойках с изготовлением и установкой стойки/без стойки | 46/1 | По заданию заказчика |
| 3. | Установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» на стойках над проезжей частью | 9 | По заданию заказчика |
| 4. | Устранение дефектов дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» | 31 | По заданию заказчика |
| 5. | Установка дорожных знаков 5.19.1 (2) «Пешеходный переход» на опоре освещения | 2 | По заданию заказчика |
| 6. | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на опоре освещения | 2 - круг | По заданию заказчика |
| 7. | Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета на стойке | 2 - круг | По заданию заказчика |
| 8. | Установка искусственных дорожных неровностей длиной 9,5 метров и шириной 0,5 метра в количестве 2 штук, длиной 8 метров и шириной 0,5 метра в количестве 4 штук, шириной 8,5 метра и шириной 0,5 метра в количестве 1 штуки. | 29,75 м² | По заданию заказчика |
| 9. | Установка дорожных знаков на стойках: 1.17 «Искусственная неровность» 3.24 «Ограничение максимальной скорости до 20 км/ч» 3.24 «Ограничение максимальной скорости до 40 км/ч» 5.20 «Искусственная неровность» Установка стоек дорожных знаков. | 6 12 6 12 18 | По заданию заказчика |

Место проведения работ – ул. Октябрьская, 147; ул. Октябрьская, 135; ул. Октябрьская, 93; ул. Комсомольская, 84; ул. Комсомольская, 197; пр-кт Рубцовский, 53; пр-кт Рубцовский, 62; ул. Пролетарская, 103; ул. Пролетарская, 153; ул. Пролетарская, 181; ул. Пролетарская, 205; ул. Пролетарская, 378; пр-кт Ленина, 30; пр-кт Ленина, 34; пр-кт Ленина, 36; пр-кт Ленина, 141; пр-кт Ленина, 187; пр-кт Ленина, 193; пр-кт Ленина, 179; пр-кт Ленина, 200Г; пр-кт Ленина, 253; Бульвар Победы, 10; ул. Громова, 6; ул. Дзержинского, 15; ул. Калинина, 5; ул. Калинина, 14; ул. Алтайская, 80; ул. Алтайская, 112; ул. Алтайская, 167; ул. Алтайская, 191; ул. Менделеева, 18а; ул. Менделеева, 41; ул. Полевая, 46; ул. Полевая, 226; пер. Станционный, 2; пер. Станционный, 32; пер. Станционный, 73; пер. Станционный, 88; ул. Тихвинская, 30; ул. Заводская, 50; ул. Светлова, 29; ул. Светлова, 13; пр-кт Ленина, 17; бульвар Победы, 12-18; ул. Полевая на пересечении с пер. Станционным; ул. Комсомольская, 139; ул. Комсомольская, 133; ул. Октябрьская, 99.

- Требования к качеству содержания и обслуживания дорожных знаков.

Качество, технические характеристики работ.

Подрядная организация обязана использовать при проведении работ только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Элементы искусственных дорожных неровностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.»

## Места установки дорожных знаков определяются с учетом требований ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и возможности  восприятия информации водителями и принятия  соответствующего решения в условиях изменяющейся обстановки.

Расположение знаков относительно проезжей части должно обеспечивать в каждом конкретном случае  их наилучшую видимость и исключать возможность  их повреждения  проходящими транспортными средствами.

Конструкция искусственной неровности должна быть сборно-разборной и состоять из ряда однотипных геометрически совместимых основных и краевых элементов. Основной и краевой элементы должны быть геометрически совместимы друг  с другом и иметь отверстия для крепления к покрытию дороги. В конструкции искусственной неровности должна быть предусмотрена возможность монтажа и демонтажа на покрытии дороги, а также замены отдельных ее частей и элементов с использованием специального инструмента.

При производстве работ не допускать повреждения инженерных коммуникаций, элементов ограждений, зеленых насаждений, покрытия дорог, пешеходных тротуаров и других элементов благоустройства.

Подрядчик должен обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиПа – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», «СНиПа – 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 марта 2003 г. N 18 "О введении в действие санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03". Во время проведения работ выполнять на объекте необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, безопасного производства работ, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией:

Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ  «О безопасности  дорожного движения».

ГОСТ Р52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

ГОСТ Р52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

ГОСТ Р50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ Р52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.