Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт ограждения в МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия» ул. Комсомольская 120 | 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ: Таблица № 1 № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Ограждение. 1; Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок; 100 м2; 1,44. 2; Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание; 100 шт.; 0,4. 3; Столб 80 х80 мм, L= 3м; шт.; 40,0. 4; Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200); м3; 2,536. 5; Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (эскиз прилагается); 10 шт.; 3,9. 6; Заборная секция 3000 х 2000; шт.; 39. 7; Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей; 10 шт.; 0,1. 8; Калитка 1,2 х 2,0 м; шт.; 1. 9; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; 1т. груза; 0,936. 10; Перевозка грузов III класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км; 1т. груза; 0,936. Эскиз металлической решетчатой панели Металлические столбы высотой не менее 3,0 м из профиля не менее 80х80х3 мм с полимерным покрытием. Заборная секция: ширина не менее 3,0 м высота не менее 2,0 м, вертикальные элементы - гладкий круг диаметром не менее 16 мм с полимерным покрытием, в количестве 25 шт. с расстоянием межу звеньями не менее 10 см, горизонтальные элементы - труба сечением не менее 25х25х3 мм с полимерным покрытием Калитка выполняется из того же материала.. 2. Общие требования к выполняемым работам. 2.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности. 2.2. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а также требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2.3. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности. 2.4. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику). 2.5. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края. 2.6. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края. 3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ. 3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 3.2. В организации должна существовать система контроля качества выполненных работ. 3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. 3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. 3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику. 3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент». Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.